Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2

| l.p. |  | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto |  |  | wartość netto | VAT |  | wartość brutto/numer katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | % | wartość |  |  |
| 1 |  | 2 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  |  | IMPLANTY MIEKKIE - SZMATKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 1,8 mm służąca do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych. Zaopatrzona w dwie supermocne nici w rozmiarze #2. Umieszczona na giętkim jednorazowym podajniku. Implant pakowany pojedyńczo w sterylnym opakowaniu. | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Giętkie wiertło do kotwicy elastycznej o średnicy 1,8 mm . | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8 mm do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych. Zaopatrzona w dwie supermocne nici w rozmiarze #2. Umieszczona na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie. | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Kotwica elastyczna z materiału wzmocnionego UHMWPE średnica 2,8 mm do mocowania tkanek miękkich do kości w procedurach ortopedycznych. Zaopatrzona w jedną supermocną nić #2 oraz taśmę o szerokości 2 mm. Umieszczona na podajniku jednorazowym, umożliwiająca implantację bez konieczności nawiercania kości, pakowana jednostkowo, sterylnie. | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KOTWICA BIOWCHŁANIALNA W ROZM 4,5 5,5 i 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Kotwice w pełni gwintowane Ø 4,5; 5,5; 6,5 mm, o długościach 17 mm, w wersji z dwiema supermocnymi nićmi zakończone igłami, przeciągniętymi przez cała długość implantu. Kotwice posiadające dwa rodzaje gwintowania – gąbczaste i korowe, pozwalające na mocniejsze trzymanie w kości. Implanty w wersji biowchłanialnej, wykonanej z polimeru kwasu mlekowego i Beta-trojfosforanu wapnia o średniej sile wyciągania od 428N do 487N. Kotwice sterylne w komplecie z podajnikiem. | 12 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KOTWICA BEZWĘZŁOWA 4,0 4,75 i 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Kotwica wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK, bezwęzłowa, umożliwiająca mocowanie taśm o szerokości 2 mm, do drugiego rzędu, o średnicy 4 mm i długości 14,5 mm, z dystalnie zagęszczonym gwintem zapewniającym lepsze mocowanie kotwicy w części korowej, możliwość kontroli napięcia nici w trakcie wkręcania kotwicy dzięki dodatkowemu obrotowemu mechanizmowi. Mechanizm obrotowy pozwalający na niezależne zablokowanie 4 końców przeprowadzonej przez kotwicę nici. Długość części pracującej 15cm. | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Kotwica wykonana w całości z materiału syntetycznego PEEK, bezwęzłowa umożliwiająca mocowanie taśm o szerokości 2 mm, do drugiego rzędu, o średnicy 4,75 lub 5,5 mm i długości 14,5 mm, wyposażona w supermocną nić w rozmiarze #2 ( nić pozostaje przesuwna nawet po wkręceniu kotwicy), z dystalnie zagęszczonym gwintem zapewniającym lepsze mocowanie kotwicy w części korowej, możliwość kontroli napięcia nici w trakcie wkręcania kotwicy dzięki dodatkowemu obrotowemu mechanizmowi. Mechanizm obrotowy pozwalający na niezależne zablokowanie 4 końców przeprowadzonej przez kotwicę nici. Długość części pracującej 15cm. | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IMPLANT DO SZYCIA ŁĄKOTKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 3 podłużnych implantów o wymiarze 5 x 1 mm wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Sterylny zestaw do szycia łąkotki złożony z 4 podłużnych implantów o wymiarze 5 x 1 mm wykonanych z materiału PEEK połączonych nicią o zwiększonej wytrzymałości. Implanty załadowane na jednorazowym aplikatorze, który posiada system blokowania nici oraz kontrolowania napięcia pomiędzy implantami. System zaopatrzony w samozaciskający węzeł z kontrolowanym dociskiem, zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implant przed uszkodzeniem podczas wprowadzania oraz służącą jako miarka wprowadzenia | 15 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SPECTRUM - WIELORAZOWE NARZĘDZIE DO PRZESZYWANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Wielorazowa rękojeść uniwersalnego narzędzia do artroskopowego przeszywania tkanek miękkich, zaopatrzona w wymienne kółka do wysuwania nici | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Wielorazowe wymienne igły do rękojeści, wygięte pod różnymi kątami ( 450, 600, 900 ) lewe i prawe oraz proste | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Nitilonowa nić do przeszywania tkanek za pomocą narzędzia Spectrum | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ŚRUBY BIOWCHŁANIALNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm( długość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm (długość 20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30, 35mm) | 20 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KANIULE ELASTYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Kaniule artroskopowe przezierne, pakowane sterylnie, pojedynczo z jednorazowym obturatorem; w rozmiarach: -5,0x85mm ; -6,0x85mm ; -7,0x85mm ; -8,0x85mm; -7,0x95mm; -8,0x75mm. | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KANIULE NIEELASTYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Kaniula barkowa, nieelastyczna, przezroczysta, zakończona pojedynczym gwintem, jednorazowa w komplecie z obturatorem, w średnicach do wyboru: 5,6,7, 8mm, długość 85mm, z kranikiem ułatwiającym kontrolę płynów, pakowane w opakowania zbiorcze po 6szt | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NITKA, NITKA Z IGŁĄ, TAŚMA, TASIEMKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Nitka z wtopioną igłą, w kolorze białym o zwiększonej wytrzymałości. Wytrzymałość nitki na zrywanie minimum 7N. |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Nitka w kolorze białym o zwiększonej wytrzymałości. Wytrzymałość nitki na zrywanie minimum 7N. |  | 10 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Taśma pleciona, ultramocna z materiału wzmocnionego UHMWPE, szerokość 2mm, długość całkowita 99cm, długość części roboczej 19cm, pakowana jednostkowo, sterylnie w opakowania zbiorcze po 12szt. |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Tasiemka pleciona, w kolorze niebieskim, ultramocna z materiału wzmocnionego UHMWPE, szerokość 1,3 mm, długość całkowita 102cm, długość części o szerokości 1,3 mm 81 cm, pakowana jednostkowo, sterylnie w opakowania zbiorcze po 12s |  | 1 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GUZIK PISZCZELOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Standardowy guzik piszczelowy Infinity, 14mm |  | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Duży guzik piszczelowy Infinity, 17mm |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SMART NAIL I SMART PIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Pin biowchłanialny - drut Kirschnera Ø 2 mm dł. 70 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Sterylny biowchłanialny pin - strzałka do stabilizacji urazów chrząstki, wykonany z kwasu mlekowego o składzie 96L/4D PLA. Pin wyposażony w ząbki zapobiegające rotacji, oraz główkę. Pin o średnicy 1,5 mm i długości 16 mm, 20 mm, 25 mm. Pin o średnicy 2,4 mm i długości 16 mm, 25 mm, 35 mm, 45 mm – do wyboru operatora |  | 30 | Szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |