Opis przedmiotu zamówienia          Zał. nr 2

| ZADANIE 1- Stabilizacja przednia odcinka szyjnego płytą dynamiczną. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  |  | Jedn. miary |  | Ilość |  | Cena netto |  | Wartość netto | Podatek VAT zł. |  | Wartość brutto |  | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Płyta szyjna |  |  |  | Szt |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba blokująca płyt |  |  |  | Szt |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych. Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm. Długość płytek jedno i dwusegmentowych stopniowana co 2mm, trzysegmentowe stopniowane co 3mm, czterosegmentowe stopniowane co 4mm. Szerokie otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką. Śruby dynamiczne, samonawiercające, jedno- i wieloosiowe. Śruby długości 12 do 18 mm stopniowane co 2mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami). Opcjonalnie śruby samogwintujące dwukorowe stopiowane co 1mm w długościach 18mm – 26mm. Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych). Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm. Szerokość płytek nie przekraczająca 16,5mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowane pierścienie w otwory płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania (pierścienie sferyczne) śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Specjalne zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie. W ramach zamówienia wymagane jest użyczenie instrumentarium umożliwiającego odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne). Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach (specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno- i wieloosiowych). W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku). W instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. Podstawowy zestaw: 1 płytka, 4 śruby. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 2- Stabilizacja szczytowo - potyliczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Śruba szyjna | Szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakrętka szyjna | Szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby potyliczne | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nakretka potyliczna | Szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Pręty wzmocniony | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pręty przejściowy Ø 3.5/5.5; Pręt dogięty Ø 3.5, dł. 240mm | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płyta potyliczna | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Poprzeczka/łącznik | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zestaw: 1 płytka potyliczna, 3 śruby potyliczne, 2 nakrętki blokujące pręt w płytce potylicznej, 4 śruby szyjne, 2 haki laminarne, 6 nakrętek do śrub szyjnych, 2 pręty potyliczno-szyjne, 1 poprzeczka. Śruby szyjne wieloosiowe (+/-50 stopni), samogwintujące, tulipanowe, wkręcane w masyw wyrostków stawowych. Mocowanie pręta jednym elementem blokującym, z możliwością stałej, powtarzalnej siły docisku (śrubokręt dynamometryczny). Element blokujący z gwintem prostokątnym zapobiegającym niewłaściwemu przykręceniu. Śruby dostępne w średnicach 3,5mm; 4,0mm i 4,5mm, długościach 8-50 mm. Śruby do odcinka C1/C2 (wkręcane przezstawowo) dostępne w wersji z gwintem do kości korowej. W zestawie mają być dostępne śruby do odcinka C1/C2 z przedłużonym niegwintowanym rdzeniem pod główką śruby na długości 10mm. Śruby potyliczne samogwintujące, stosownie do metody połączenia z potylicą odpowiednio o średnicy 3,5 mm; 4,5mm lub 5,0mm, oraz długościach 4-18 mm. Pręty potyliczno-szyjne niskoprofilowe (jednoelementowy płytko-pręt), średnicy 3,5 mm. Możliwość gięcia i skracania części prostej i płytkowej pręta. Możliwość połączenia prętów do potylicy za pomocą płytek. Łączniki poprzeczne. W zestawie haki laminarne prawe, lewe, krótkie, długie oraz tulipanowe. W zestawie mają być dostępne również łączniki śrub i pręta/prętów. Możliwość bocznego zamocowania pręta do śruby (offset). W ramach zamówienia wymagane jest użyczenie instrumentarium. W instrumentarium narzędzia do wyginania i cięcia prętów, klucz dynamometryczny do śrub szyjnych, narzędzia do remobilizacji wieloosiowych główek śrub szyjnych „in situ“, celownik z ogranicznikiem do nawiercania otworów pod śruby potyliczne i szyjne w zakresie 6-50 mm (stopniowanie co 2 mm), miarka do ustalania długości śrub, znaczniki radiologiczne na prawą i lewą stronę. W zestawie pręt próbny do tworzenia wzorca dla wyginania prętów właściwych. Opcjonalnie mają być dostępne pręty przejściowe o różnej średnicy (3,5/5,0 mm; 3,5/6,0mm), dł. 300-500 mm. Implanty mają posiadać widoczne oznaczenia. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 3- Klatki międzytrzonowe lędźwiowe z dostępu tylno-bocznego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Klatka TLIF | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
| Komplet: 1 klatka na poziom Klatki zbudowane z materiału PEEK wzmocnionego włóknami węglowymi. Implanty posiadające kształt anatomiczny ścięty, o wygładzonej ściance przedniej i tylnej. Implanty umożliwiające małoinwazyjną implantację. Górna i dolna powierzchnia implantów żebrowana. Możliwa implantacja klatki z dwóch stron do wyboru operatora. Klatki dostępne w dwóch opcjach: równoległe (0 stopni) oraz z kątem nachylenia 5 stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla otworzenia lordozy. Implanty dostępne w wysokościach od 7 do 13mm stopniowane co 1mm, szerokościach 9mm i 11mm oraz długościach 12mm, 27mm, 31mm oraz 35mm. Implant zaopatrzony w nieprzezierne dla promieni RTG, zintegrowane tantalowe znaczniki radiologiczne. W ramach zamówienia wymagane jest użyczenie instrumentarium pozwalające na implantację klatek pod dwoma kątami. ma kątami; |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 4 Manipulator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Narzędzie artroskopowe typu manipulator szwów, jednoczęściowe, autoklawowalne, długość części roboczej 164mm, końcówka robocza 12mm, max wysokość po otwarciu narzędzia 8mm, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm, ze znacznikiem w kolorze np. brązowym zlokalizowanym na górze narzędzia | Szt | 1 |  |  |  |  |  |

| Zadanie 5-Biomateriał do wypełnienia klatek międzytrzonowych /protez trzonów, w odcinku szyjnym i lędźwiowym |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Paski syntetyczne TCP ( 100 mm x 25 mm x 3 mm) | Szt | 16 |  |  |  |  |  |
| Sterylny biomateriał nie zawierający dodatkowych substancji składowych (czysty trój-fosforan wapnia). Biomateriał nie wymagający wstępnego przygotowywania (z wyjątkiem nasączenia krwią lub solą fozjologiczną). Postać pozwalająca na dokładne wypełnienie klatki międzytrzonowej/protezy trzonu: granulat o średnicy 1,4-2,8mm; 2,8-5,6 mm . Opakowania: 0,5cc; 1cc; 2,5cc; 5cc; 10cc; 20cc.Biomaterial dostępny także w postaci cylindrów, klinów, prostopadłościanów. Biomateriał ulegający całkowitemu przebudowaniu w kość w ciągu 18-20 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kystaliczne bioaktywne szkło 45S5 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 2 ml | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
| B | 4 ml | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
| C | 6 ml | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
| D | 11 ml | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterylny, czysto syntetyczny ultraporotyczny substytut przeszczepu kostnego , ktorego korowy komponent jest wykonany w 100% z krystalicznego bioaktywnego szkła 45S5. Tworzy rusztowanie 3D naśladujące skrzep fibrynowy. Bioaktywne szkło zbudowane z nano i micro włókien. Nanotekstura substytutu zbliżona do struktury kości. Materiał dostępny w postaci granulatu , pasty , oraz pasty z kaniulowanym aplikatorem. Średnica granulatu od 0,75 mm do 2,0mm ( średnia średnica to 1,4 mm). Bioaktywne szkło może być stosowane z autogennym aspiratem szpiku kostnego i autoprzeszczepem. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 6 – Stabilizacja krzyżowo-biodrowa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Śruba krzyżowo - biodrowa | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Łącznik offsetowy | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Śruby kaniulowane, wieloosiowe, niskoprofilowe, zawierające część gwintowaną oraz gładką zabezpieczającą przed uszkodzeniem stawu krzyżowo-biodrowego.Implanty kompatybilne z systemem pracującym na pręcie 5.5, implantowane trójkorowo, przezskórnie lub w technikach otwartych. Dostępne w średnicach od 8-10mm i długościach od 65-110mm, bez konieczności stosowania łączników biodrowych umożliwiając osadzenie pręta bezpośrednio w osi śruby. Specjalna technika wprowadzania śruby umożliwiać ma jej mocne zakotwiczenie w miednicy. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 7- Stabilizacja zęba obrotnika śrubą kompresyjną z dostępu przedniego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Śruba Bohlera | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
| Śruby kaniulowane (średnica wewnętrzna 1,3 mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12 mm), samowwiercające. Śruby o średnicy gwintu Ø 3,5 mm, średnicy rdzenia Ø 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm. Średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt. Długość śrub 36-50 mm (skok co 2 mm). W zestawie specjalna pęseta do podawania śrub. W zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner’a oraz rozwiertak pod główkę śruby. Instrumentarium z miarką do drutów Kirschnera okreslającą długość potrzebnej śruby. W zestawie druty Kirschner’a średnicy Ø 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką). W zestawie łyżka podważająca do kości przezierna na promienie RTG (szer. 30 mm, dł. 290 mm). Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 8 - Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Klatka szyjna ¦PEEK¦ | Szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Krystaliczne bioaktywne szkło 45S5 | SZT | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klatki odtwarzające lordozę szyjną o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, wypełnione biomateriałem, sterylne. Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych umożliwiających wykonanie badań CT, MRI, posiadające trzy tytanowe znaczniki radiologiczne, ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej. Klatki z otworem centralnym + wypełnienie w postaci 100% bioaktywnego szkła 45S5 W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych. Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu. Klatki o wysokości 5-10mm (stopniowane co 1mm), głębokości 12,5mm i szerokości 15 mm. W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki, ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 9- Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego bez wypełnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Klatka szyjna ¦Ti komórkowy¦ | Szt | 3 |  |  |  |  |  |
| Sterylne klatki międzytrzonowe do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa Typu ACIF. Materiał: Tytan komórkowy, biointegracyjny. Klatki przerastające kością w około 80%. Wielkość por tytanu komórkowego równa 650 μm, i module Younga. Klatki o wysokości 4 – 10 mm, ze skokiem co 1 mm, zbliżone kształtem do podstawy trzonu w dwóch wielkościach 12 x 16 mm i 14 x 18 mm. Klatki lordotyczne z kątem 4° lub 8°. Możliwa pełna diagnostyka CR / MRI, bez artefaktów i zakłóceń obrazu. Komplet: 1 klatka |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 10- System stabilizacji międzytrzonowej (ACIF) TYPU "stand alone" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Klatka szyjna | Szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba | SZT | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Krystaliczne bioaktywne szkło 45S5 | Szt | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wykonane z PEEK -przezierne, połączone z tytanowym przodem umożliwiającym przekręcenie implantu dwoma śrubami do trzonów na poziomach C2-C7. Klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego lub implant prosty, ze znacznikami radiologicznymi. Klatka wielkości o wysokości 5 mm – 12 mm Otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie materiału wspomagającego przerost kostny. Wymagany materiał do wypełnienia w postaci 100% bioaktywnego szkła 45S5. Jedna średnica śrub 3.7mm długości 14mm i 16mm (samowiercące) oraz 16mm (samogwintujące). Blokowanie śrub w implancie jednym elementem za pomocą śrubokręta. W ramach zamówienia wymagane jest użyczenie instrumentarium. Instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia. Wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu. W zestawie celownik i instrumenty pozwalające na wkręcanie śrub blokujących pod pożądanymi kątami, także szydło kątowe. W zestawie instrumenty pozwalające na precyzyjne, wygodne upakowanie biomateriału (przeszczepów kostnych) w klatce. W zestawie specjalny dystraktor/prowadnik implantu do przestrzeni międzytrzonowej. Narzędzia i implanty posiadające trwałe oznaczenia. Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych. Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu. Klatki o wysokości 5-10mm (stopniowane co 1mm), głębokości 12,5mm i szerokości 15 mm. W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki, ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 11 - Proteza trzonu kręgowego odcinka szyjnego, materiał PEEK, sterylna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Proteza | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klips blokujący protezę | SZT | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylny. Implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI. W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji. Wysokości implantu 17-70 mm. Możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych. Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”. Blokada implantu wykonana z PEEK. Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji. Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym. Implanty maja posiadać trwałe oznaczenia. W ramach zamówienia wymagane jest użyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 12- Implant międzytrzonowy typu PLIF do odcinka lędźwiowego z tytanu komórkowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Klatka lędźwiowa PLIF ¦Ti komórkowy¦¦ | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| Skład zestawu do jednego zabiegu: 2 klatki na poziom. Materiał: Tytan komórkowy, biointegracyjny. Klatka przerastająca kością w około 80%. Wielkość por tytanu komórkowego równa 650 μm, i module Younga. Klatki podłużne o wysokości 7 - 15 mm., ze skokiem co 2 mm. Klatki w wymiarach: 9 x 22 mm, 9 i 11 x 26 mm oraz 9 i 11 x 30 mm. Klatki równoległe oraz z kątem 4°, 12° i 18°. Możliwa pełna diagnostyka CR / MRI, bez artefaktów i zakłóceń obrazu. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 13- Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Klatka lędźwiowa TLIF | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| Skład zestawu do jednego zabiegu: 1 klatka na poziom. Materiał syntetyczny nie powodujący powstawania artefaktów w MRI, CT: (PEEK). Implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne. Implant dostępny również w wersji tytanowej umożliwiającej narastanie tkanki na implant. Implant w kształcie nerki. Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie. W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne. Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość 7-17 mm, 9 rozmiarów). Implanty odtwarzające kąt lordozy: 5°. Implanty dostępne w rozmiarach: 10x28mm oraz 12x31mm. W instrumentarium dystraktor, czarne, matowe, małoinwazyjne narzędzia do usuwania dysku, eliminujące oślepiające światło odbite od powierzchni metalowych. W ramach zamówienia wymagane jest użyczenie instrumentarium. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 14- Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego z tytanu komórkowego |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Klatka lędźwiowa TLIF ¦Ti komórkowy¦ | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| Skład zestawu do jednego zabiegu: 1 klatka na poziom. Materiał: Tytan komórkowy, biointegracyjny. Klatka przerastająca kością w około 80%. Wielkość por tytanu komórkowego równa 650 μm, i module Younga. Klatki typu „banan” o wysokości 7-15 mm, ze skokiem co 2 mm. Klatki w wymiarach: 10 x 28 mm, 10 x 32 mm i 12 x 32 mm. Klatki równoległe 0° oraz z kątem 8° i 12°. Możliwa pełna diagnostyka CR / MRI, bez artefaktów i zakłóceń obrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 15- Przezskórny system stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Śruba | Szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba perforowana | Szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Nakrętka | Szt | 48 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pręt | Szt | 22 |  |  |  |  |  |
| 5 | Igła transpedikularna | Szt | 24 |  |  |  |  |  |
| 6 | Druty Kirchnera | Szt | 48 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kaniule do cementu | Szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cement PMMA 7cc | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cement PMMA 11 cc | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| System przezskórnej stabilizacji transpedikularnej, system tytanowy. Śruby w średnicach od 5mm do 7mm i długościach od 30mm do 60mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie. Śruby poliaksjalne, kaniulowane, perforowane Blokada o gwincie prostokątnym. Wysokość głowy śruby 14mm, wysokość głowy śruby powyżej pręta 3,99mm. Śruby wieloosiowe (tulipanowe, gwintowane na całej długości), śruby niewymagające gwintowania. Gwint na śrubie podwójny. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora). Możliwość zastosowania śrub perforowanych, 5mm, 6mm i 7mm. Śruby dostępne w długościach od 35mm do 65mm ze skokiem co 5mm. Opcjonalne śruby perforowane posiadają po 9 otworów do iniekcji cementu w trzon kręgu – po 3 otwory co 120 stopni Mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora. Pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach od 35mm do 400mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30mm do 200mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35mm do 300mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5 mm w zakresie od 30mm do 90mm. Zestaw ma być wyposażony w kaniulę do wprowadzania cementu do śruby. Długość kaniuli 80mm, średnica 1,7mm.Bezpieczne wprowadzanie śrub po drucie kirschnera. Śruby dokręcane z powtarzalną siłą przy pomocy klucza dynamometrycznego. W ramach zamówienia wymagane jest użyczenie instrumentarium. Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych. Instrumentarium umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji. Zestaw cementu PMMA o czasie zastygania powyżej 8 minut. Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (środek kontrastujący siarczan baru). W zestawie młotek, pompa hydrauliczna, uchwyt do trzymania igły, podajnik z pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360°). Wszystkie elementy zestawu sterylne jednorazowe |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 16 Bezdrutowy przezskórny system stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Komplet podstawowy - 4 śruby, 4 nakrętki blokujące śrubę, 1 sztylet, 2 pręty System przezskórnej stabilizacji transpedikularnej, tytanowy, bezdrutowy. Śruby typu X-Tab o wydłużonych do 100 mm kielichach, sterylnie pakowane, poliaksjalne, wykonane w technologii Top Notch. Kaniulowane (średnica 1.75mm) i perforowane (perforacje o średnicy 1.6 i 1.75mm), ostro zakończone co umożliwia pominięcie etapu gwintowania oraz przebijania nasady. W celu optymalizacji wprowadzania i trzymania śruby w kości zastosowano gwint gąbczasty i korowy. Specjalnie zaprojektowany śrubokręt umożliwia wprowadzenie śruby bez użycia drutu typu Kirshner, a jedynie z pomocą sztyletu, który ułatwia bezpieczne i szybkie prowadzenie śruby w nasadzie i trzonie. Sztylet pakowany sterylnie, o średnicy 1.65mm, po zamontowaniu naśrubokręcie wystający o 3mm ponad śrubę w celu zakotwiczenia jej w nasadzie, po osiągnięciu właściwej trajektorii jest wycofywany z jednoczesnym umieszczeniem śruby w finalnej pozycji. Wymiana sztyletu bez konieczności demontażu całego śrubokręta. Śruby w średnicach od 4.5mm do 7mm i długościach od 30mm do 60mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie. Dodatkowy gwint wewnątrz kielicha umożliwia precyzyjne sprowadzenie nakrętki do głowy śruby. Blokada o gwincie prostokątnym. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty maj być trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora). W systemie pręty tytanowe małoinwazyjne średnicy 5.5mm proste, wstępnie wygięte lordotyczne i kyfotyczne. Długość prętów sterylnych stopniowana co 5mm w zakresie od 35mm do 120mm. Zestaw dostępny w wersji nawigowalnej, współpracujący z wieloma systemami nawigacji obecnymi na rynku. W ramach zamówienia wymagane jest użyczenie instrumentarium. Śruby dokręcane z powtarzalną siłą przy pomocy klucza dynamometrycznego. Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków oraz przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji. Wszystkie narzędzia w kontenerach przeznaczonych do sterylizacji zestawu oraz przechowywania. | Kpl | 2 |  |  |  |  |  |

| Zadanie 17 systemy piersiowo-lędźwiowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | System stabilizacji 4.5mm kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego stosowanego przy skoliozach rosnących Komplet: 10 śrub / haków, 10 blokerów, 2 pręt tytanowy, 2 pręty rosnące, 2 rozwórki do prętów, 2 nakrętki do rozwórek, 1 konektor poprzeczny, 1 konektor otwarty/zamknięty, 1 poprzeczka, 1 nakrętka do poprzeczki W ramach zamówienia wymagane jest dostarczenie do zabiegu neuromonitoringu śródoperacyjnego SEP/MEP/EMG (1 komplet elektrod do stymulacji potencjałów motorycznych, 1 komplet jednorazowych elektrod odbiorczych, 1 sonda stymulacyjna jednorazowa), wraz z obsługa urządzenia przez uprawnioną osobę Wykonawcy. System oferujący tanowe i stalowe implanty. Dostępne śruby jednoosiowe, wieloosiowe, jednopłaszczyznowe oraz wyciągowe (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości). Śruby w średnicach 4mm, 4,35mm, 5mm i 6mm oraz długościach od 25mm do 50mm. Wysokość głowy śrub monoaksjalnych 10,1mm i poliaksjalnych 12,9mm. Dostępne tulipanowe haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedikularne, haki odgięte w prawo i w lewo, haki ,,offsetowe’’, haki wyciągowe dostępne w rozmiarze od 4,25mm do 6,75mm stopniowane co 1,25mm. Mocowanie pręta bezpośrednio do śruby/haka za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora. Blokada o gwincie prostokątnym z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie. Śruby/haki dokręcane z powtarzalną siłą przy pomocy klucza dynamometrycznego. Konektory rosnące o ergonomicznym kształcie w 3 rozmiarach: 30mm, 60mm i 80mm. Pręty tytanowe, stalowe, ultra stalowe lub kobaltowo-chromowe o średnicy 4.5mm proste z heksagonalną końcówką umożliwiającą derotację pręta w przypadku korekcji deformacji a takżę pręty przejściowe 4.5/5.5 umożliwiające połączenie z systemem dla małych pacjentów. W ramach zamówienia wymagane jest użyczenie instrumentarium umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji. Implanty mają być trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora). | Kpl | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | System śrub transpedikularnych do kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego stosowanego w skoliozach na pręcie 5.5mm Komplet: 16 śrub / haków, 16 blokerów, 1 pręt tytanowy, 1 pręt kobalt-chrom, 1 poprzeczka. W ramach zamówienia wymagane jest dostarczenie do zabiegu neuromonitoringu śródoperacyjnego SEP/MEP/EMG (1 komplet elektrod do stymulacji potencjałów motorycznych, 1 komplet jednorazowych elektrod odbiorczych, 1 sonda stymulacyjna jednorazowa) wraz z obsługa urządzenia przez uprawnioną osobę Wykonawcy. Tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe oraz UNI (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) Nie wymagają gwintowania, o podójnym gwincie. Średnica śrub od 4,35 mm do 7 mm, śruby dostępne w długościach od 30 mm do 55 mm (dopuszczalne dł. 25mm – 50mm dla śrub o średnicy 4,35 – 5 mm) Wysokość głowy śruby do 14 mm. Wysokość głowy śruby powyżej pręta nie może przekraczać 4 mm. Dostępne także śruby poliaksjalne, kaniulowane. Prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej. Stabilizatory poprzeczne mocowane od góry. Pręty Ø 5.5 mm o dł. 400 mm do docięcia w miarę potrzeb operacyjnych (wymogiem jest dołączenie do instrumentarium gilotynowej obcinarki pręta), opcjonalnie dostępne pręty wstępnie wygięte o dł. 30 – 95mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluzowaniem blokera w śrubie. Opcjonalnie dostępny podójny element mocujący mono i poliaksjalne umożliwiające dystrakcję i kompresję równoległą. W ramach zamówienia wymagane jest użyczenie instrumentarium. W zestawie narzędzi klucz dynamometryczny, narzędzia do redukcji i gwintowniki. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora). Narzędzia dostarczane w kasetach przeznaczonych do sterylizacji. | Kpl | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | System do stabilizacji transpedikularnej piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa oraz korekcji deformacji Komplet: 8 śrub klasycznych, 8 śrub zaawansowanych, 8 nakrętek jednostopniowych, 8 nakrętek dwustopniowych, 1 pręt tytanowy, 1 pręt kobalt-chrom, 1 poprzeczka W ramach zamówienia wymagane jest dostarczenie do zabiegu neuromonitoringu śródoperacyjnego SEP/MEP/EMG (1 komplet elektrod do stymulacji potencjałów motorycznych, 1 komplet jednorazowych elektrod odbiorczych, 1 sonda stymulacyjna jednorazowa) wraz z obsługa urządzenia przez uprawnioną osobę Wykonawcy. Śruby Ti wieloosiowe z wydłużonym kielichem o podwójnym i kortykalnym gwincie. Możliwość redukcji o 17mm na samym kielichu śruby. Kielich z 2mm strefę bezpieczeństwa zabezpieczający do minimum wprowadzenie nakrętki pod niewłaściwym kątem. Średnice śrub: od 4.35 mm do 8 mm, długości: od 30mm do 80mm. Śruby klasyczne oraz zaawansowane (śruby perforowane i fenestrowane). Pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluzowaniem blokera w śrubie. Dostępny podwójny element mocujący śruby umożliwiający zablokowanie śruby w pozycji jednoosiowej oraz dystrakcję i kompresję równoległą. Pręty Ti lub Co-Cr, proste lub lordotyczne, równeż z heksagonalną końcówką. Dostępne również pręty przejściowe 4.5/5.5 umożliwiające połączenie z systemem dla małych pacjentów oraz 3.5/5.5 do połączenia stabilizacji z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Dostępny offset w postaci prętów Z oraz konektorów ułatwiających zabiegi rewizyjne wymagające połączeń różnych średnic prętów. Pręty o długościach od 30mm do 600 mm. W zestawie narzędzi klucz dynamometryczny. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora). W ramach zamówienia wymagane jest użyczenie instrumentarium. Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych. W składzie zestawu narzędzia umożliwiające derotację trójpłaszczyznową oraz przeprowadzenie w pełni kontrolowanej derotacji segmentalnej, en bloc oraz hybrydowej. W zestawie tuby typu Quick Stick i reduktory zapewniające możliwość przeprowadzenia płynnej translacji oraz derotacji pręta, a także redukcję pręta w zakresie 30mm. | Kpl | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Igła do narzędzia szyjącego łąkotkę metodą all inside. Jednorazowy sterylna igła umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pętla do podszycia ACL Pętla do podszycia ACL. Wykonana z nici ACL w rozmiarze # 2, dla lepszej wizualizacji dostępna w kolorze biało niebieskim lub biało czarnym. Całkowita długość implantu min. 26”, długość samej pętli max. 1,5” | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Długa Taśma do augmentacji uszkodzeń więzadeł w tym ACL Taśma przeznaczona do szycia rotatorów lub augmentacji świeżych uszkodzeń ACL. Pleciona, polietylenowa, niewchłanialna o szerokości 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym, zakończona nicią #2. | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Krótka Taśma do augmentacji uszkodzeń więzadeł w tym ACL Taśma przeznaczona do szycia rotatorów lub augmentacji świeżych uszkodzeń ACL. Pleciona, polietylenowa, niewchłanialna o szerokości 2mm dostępna w dwóch kolorach niebieskim i biało czarnym, zakończona nicią #2. | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Implant bezwęzłowy do stabilizacji więzadeł, taśm wzmacniających w kości Implant bezwęzłowy w wersji wchłanialnej biokompozytowej oraz niewchłanialnej PEEK do stabilizacji tkanki w kości. Implant bezwęzłowy w wersji wchłanialnej Biokompozytowej oraz niewchłanialnej PEEK do stabilizacji tkanki w kości. Kaniulowany, wkręcany o średnicy 4,75mmx19,1mm z tytanowym lub wykonanym z materiału PEEK początkiem do mocowania przeszczepu, również w długości 24,5mm w przypadku wersji Self-punch. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalający na ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwiać ma śródoperacyjną kontrolę napięcia przeszczepu. I. Kotwica bezwęzłowa z zamkniętym oczkiem PEEK Closed Eye (4,75mm Biokompozyt) (4,75mm PEEK) II. Kotwica bezwęzłowa z tytanowym końcem Self-punch (4,75mm Biokompozyt) (4,75mm PEEK) | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zawieszka z płytki tytanowej z pętlą nici do podciągania przeszczepu. System do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanianej dł. min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zawieszka ABS (bez guzika) System do rekonstrukcji więzadła przedniego bądź tylnego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą pętli z nici niewchłanianej pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania długości pętli za pomocą lejców – fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Guzik ABS Guziki do zawieszenia przeszczepu w kanale piszczelowym. Guzik okrągły wykonany z tytanu dostępny w średnicach zewnętrznych 11, 14, 20mm i wewnętrznych 4, 7, 9 mm. Guzik z zagłębieniem do zablokowania implantu w kanale piszczelowym w celu jego lepszej stabilizacji. | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Drut wiercący udowy. Drut wiercący z zamkniętym okiem i miarką co 5 mm, zakończony ostrym grotem i wiertłem pod płytkę udową. Sterylny. | Szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Narzędzie służące do przeszycia tkanek miękkich z kaniulowaną igłą Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso służące po przeszycia tkanek miękkich o zakrzywionym końcu o 25 stopni lub 45 stopni, oraz wygiętym w prawo/lewo. Narzędzie w komplecie z nicią nitynolową lub plecioną tworzącą z jednej strony pętlę a z drugiej pojedynczy splot pozwalający na przeprowadzenie nici stalowej przez całe narzędzie wprowadzając przez otwór nie większy niż 1,8mm. | Szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kaniula artroskopowa Miękka kaniula artroskopowa z dwoma kołnierzami zabezpieczającymi, w zestawie z pierścieniem dystansującym, o średnicach: 6mm (długość: 20mm, 30mm, 40mm), 8mm (długość: 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, 60mm), 10mm (długość: 20mm, 30mm,40mm), 12mm (długość: 30 mm, 40mm, 50mm), do wyboru operatora | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 19 implanty do małoinwazyjnej korekcji stopy płasko- koślawej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Kaniulowany, w kształcie kielicha, gwintowany w częsci węższej. Gwintowana część mocuje implant w kanale stępu. Część środkowa w kształcie stożka ( bez gwintu) wypełnia najszerszą część zatoki stępu, styka sie z krawędzią kości skokowej I nie pozwala na przenikanie w głąb kanału. Możliwość stosowania zarówno u dzieci od 3 roku życia jak I u dorosłych. Rozmiary : 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm. W komplecie zestaw narzędzi z przymiarami do próbnej repozycji i implantacji. | Kpl | 20 |  |  |  |  |  |

| Zadanie 20 biowchłanialne PLGA Piny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Biowchłanialny (PLGA) Pin przeznaczony do reinsercji odłamów kostno-chrzęstnych (OCD), artrodez, osteotomii palucha koślawego Halux Valgus. Rozmiar: 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50mm / 60 mm / 70 mm | Szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 2 | Biowchłanialny (PLGA) Pin przeznaczony do reinsercji odłamów kostno-chrzęstnych (OCD), artrodez, osteotomii palucha koślawego Halux Valgus. Rozmiar: 20 mm / 30mm / 40 mm / 50 mm / 60mm / 70 mm | Szt | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Biowchłanialny (PLGA) Pin przeznaczony do reinsercji odłamów kostno-chrzęstnych (OCD), artrodez, osteotomii palucha koślawego Halux Valgus. Rozmiar: 50 mm / 70 mm | Szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Biowchłanialny (PLGA) Pin przeznaczony do reinsercji odłamów kostno-chrzęstnych (OCD), artrodez, osteotomii palucha koślawego Halux Valgus. Rozmiar: 70 mm | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 21 śruby kompresyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Biowchłanialna (PLGA) śruba kompresyjna przeznaczona do zabiegów osteosyntezy z wysoką kompresją (osteotomie, artrodezy, grafty kostne, oraz odłamów kostno chrzęstnych) Gwint na całej długości śruby Śruby kompresyjne - (pełny gwint) : 2.0 mm x 20 mm / 2.7 mm x 12, 14, 18, 20, 24 mm / 3.5 mm x 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 50 mm / 4.5 mm x 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 90 mm / do wyboru operatora | Szt | 44 |  |  |  |  |  |
| 2 | Biowchłanialna (PLGA) kaniulowana śruba kompresyjna przeznaczona do zabiegów osteosyntezy z wysoką kompresją (osteotomie, artrodezy, grafty kostne, oraz odłamów kostno chrzęstnych) Śruby kompresyjne kaniulowane - (pełny gwint): 3.5 mm x 20, 24, 28, 32, 36, 40 mm / 4.0 mm x 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90 mm / 4.5 mm x 40, 50, 60, 70, 80, 90 mm Do wyboru operatora | Szt | 42 |  |  |  |  |  |
| 3 | Biowchłanialna (PLGA) kaniulowana śruba kompresyjna przeznaczona do zabiegów osteosyntezy z wysoką kompresją (osteotomie, artrodezy, grafty kostne, oraz odłamów kostno chrzęstnych) Śruby kompresyjne kaniulowane - (częściowy gwint): 3.5 mm x 24 mm (gwint 10) x 26 mm (gwint 12) x 28 mm (gwint 12) x 35 mm (gwint 14) x 40 mm (gwint 14) x 45 mm (gwint 15) 4.0 mm x 35 mm (gwint 18) x 40 mm (gwint 20) x 45 mm (gwint 22) x 50 mm (gwint 24) x 60 mm (gwint 28) x 65 mm (gwint 30) x 70 mm (gwint 32) x 80 mm (gwint 40) x 90 mm (gwint 46) 4.5 mm x 40 mm (gwint 20) x 45 mm (gwint 22) x 50 mm (gwint 24) x 55 mm (gwint 26) x 60 mm (gwint 28) x 65 mm (gwint 30) x 70 mm (gwint 32) x 80mm (gwint 40) x 90 mm (gwint 46) do wyboru operatora | Szt | 48 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zadanie 22 Manipulator |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT zł. | Wartość brutto | Nazwa producenta/nr katalogowy |
| 1 | Narzędzie artroskopowe typu manipulator szwów, jednoczęściowe, autoklawowalne, długość części roboczej 164mm, końcówka robocza 12mm, max wysokość po otwarciu narzędzia 8mm, z cięgnem prowadzonym na zewnątrz (nie w środku narzędzia), średnica zewnętrzna ruchomej części uchwytu 25mm, ze znacznikiem w kolorze np. brązowym zlokalizowanym na górze narzędzia | Szt | 1 |  |  |  |  |  |

Kryterium oceny ofert zadanie od nr 1 do nr 22 stanowi 100% cena.

W ramach poszczególnych zadań wymagane jest użyczenie na czas zabiegu nieodpłatnie niezbędnego instrumentarium i wszczepienia implantów.

Dostawy przedmiotów odbywać się będą na zasadzie komisu. Szczegóły zawiera projekt umowy.