                                                      Opis przedmiotu zamówienia               Załącznik nr 2.

Specyfikacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Pacjentów wraz pętlą induktofoniczną.

I. Zakres zamówienia

Część A. 
1.Dostawa i instalacja urządzeń systemu zarządzania ruchem pacjentów ze szczególnymi potrzebami na terenie przychodni specjalistycznej, w tym:

1.1) Serwer oprogramowania do zainstalowania w szafie RACK

1.2) Automat biletowy/Infokiosk

1.3) Monitor zbiorczy/grupowy 43”

1.4) Monitor stanowiskowy/gabinetowy 21,5”

1.5) Drukarka nabiurkowa

1.6) Pętla induktofoniczna z wzmacniaczem (powierzchniowa) 

1.7) Pętla induktofoniczna stanowiskowa

1.8) Przełącznik sieciowy 1U48

1.9) Szafa Rack wisząca 19”

Zestawienia ilościowe, wymagania funkcjonalne i specyfikacja urządzeń zawarta jest w rozdziale IV i V 

Część B.

2. Dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie systemu kolejkowego dostosowanego do potrzeb pacjentów ze szczególnymi ze szczególnymi potrzebami na terenie przychodni specjalistycznej w tym,:

2.1 Licencja systemu kolejkowego

2.2 Licencja integracji systemu kolejkowego z szpitalny, systemem HIS Clininet firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
2.3 Przygotowanie i implementacja do systemu kolejkowego komunikatów w języku migowym do wyświetlania na monitorach i automacie biletowym
2.4 Licencja elektronicznej mapy szpitala z nawigacją wewnątrz budynkową

2.5 Budowa instalacji zasilającej oraz lan wraz z uruchomieniem urządzeń systemu kolejkowego

2.6 Szkolenie użytkowników (minimum 2 dniowe, a w razie potrzeb interwencyjnie na wezwanie)

2.7 Świadczenie usług gwarancyjnych systemu przez okres minimum 24 miesięcy od dnia uruchomienia systemu dla sprzętu i minimum 36 miesięcy na licencyjne oprogramowanie wraz ze wsparciem oraz okablowanie i instalację . Usługi gwarancyjne dotyczą całości sprzętu i oprogramowania i wykonanej instalacji (okablowanie i instalacja).

2.8 Zestawienia ilościowe, wymagania funkcjonalne systemu i specyfikacja urządzeń zawarta jest w rozdziale V i VI

II. Obszar działania systemu

Obszar działania Systemu Zarządzania Ruchem Pacjentów ma obejmować lokalizacje budynku poradni w tym rejestracje oraz gabinety tj.:

1. Budynek A1 poziom 1

2. Budynek A1 poziom 2

3. Budynek A1 poziom 3

4. Budynek B poziom 1

	Nazwa załącznika rysunku


	Monitor stanowiskowy
	Monitor zbiorczy


	Automat biletowy Infokiosk
	Pętla indukcyjna powierzchniowa
	Pętla indukcyjna stanowiskowa
	Switch POE
	uwagi

	Rys.1
	12
	6
	2
	1
	4
	0
	Okablowanie obsługujące system kolejkowy i system Dostępności Plus przenieść z punktu dystrybucyjnego PPD9 do punktu dystrybucyjnego (niski parter poziom „0”) w nowo dobudowanej części do  bryły A1

	Rys.2
	15
	5
	2
	0
	0
	1
	Okablowanie Systemu Dostępności Plus  podłączyć do punktu dystrybucyjnego „Hematologia”. Wymagane jest doposażenie w dodatkowy Switch 48 POE.

	Rys.3
	11
	2
	1
	0
	0
	1
	Okablowanie  Systemu Dostępności Plus  podłączyć do punktu dystrybucyjnego (niski parter poziom „0”) w nowo dobudowanej części do  bryły A1.Wymagane jest doposażenie w dodatkowy Switch 48 POE.

	Rys.4
	8
	1
	0
	0
	0
	1
	Okablowanie Systemu Dostępności Plus podłączyć do punktu PPD10 (rehab). Wymagane jest doposażenie w dodatkowy Switch 48 POE a także montaż szafy wiszącej RACK 12U

	Suma
	46
	14
	5
	1
	4
	3
	


Dokładny rozmieszczenie urządzeń przedstawiają załączniki Rys 1, 2, 3, 4

III. Opis systemu

System ma wspomagać placówkę medyczną i jej personel w obsłudze pacjenta, uwzględniając w tym pacjentów ze szczególnymi potrzebami (np. osoby na wózkach inwalidzkich, osoby słabowidzące, osoby słabosłyszące) oraz kierować ruchem w sposób najbardziej przyjazny pacjentom. System w pełni spełniający wymagania standardu WCAG 2.1.

Każde urządzenie w systemie kolejkowym (automaty biletowe, monitory stanowiskowe, monitory zbiorcze) musi zapewniać możliwość dowolnej konfiguracji tak, aby wyświetlana treść była adekwatna do założeń scenariuszy obsługi pacjentów placówki medycznej oraz była w prosty sposób dla nich zrozumiała. 

System musi zapewniać funkcjonalność uporządkowania kolejności obsługi pacjentów placówki medycznej poprzez rejestrację, przydzielenie do odpowiedniej kolejki oraz kierowanie pacjenta do odpowiednich stanowisk z zachowaniem pobranego numeru kolejkowego.

System ma możliwość pobierania danych z działającego w szpitalu systemu HIS, ponadto musi mieć możliwość takiej konfiguracji, aby mógł działać jako samodzielny autonomiczny system. 

Aby dźwięk z systemu kolejkowego był należycie słyszalny przez osoby z niedosłuchem, korzystające z aparatów słuchowych, należy sygnał przekazać za pośrednictwem systemu urządzeń składających się na pętlę induktofoniczną powierzchniową. Pętla induktofoniczna musi spełniać wymagania normy PN EN 60118-4 lub równoważne (równoważność oznacza takie same lub wyższe parametry dot. m.in. wydajności, bezpieczeństwa, funkcjonalności, certyfikacji itp.)  dla oferowanej pętli .

1. Opis działania systemu

Wybór celu wizyty

System musi umożliwiać pacjentowi w Infokiosku/Automacie biletowym wybór celu wizyty. Cel wizyty musi być konfigurowalny z poziomu administratora systemu. Menu wyboru musi być hierarchiczne. Główny ekran (startowy) musi zawierać następujące informacje:

· wizyty pierwszorazowe/rejestracja do poradni/laboratorium,

· umówiona wizyta – potwierdzenie obecności na planowaną wizytę / zabieg/ konsultację poprzez wprowadzenie numeru PESEL lub zeskanowanie kod kreskowego

· mapa szpitala – wyszukiwarka gabinetów, lekarzy, oddziałów, punktów przyjęć za pomocą graficznej mapy wraz z prezentacją dojścia do punktu docelowego

Przy wyborze "Wizyty pierwszorazowe" dalszy wybór odbywa się poprzez rozwijaną listę poradni/pracowni - wybór dowolnego przycisku spowoduje, że pacjent jest kierowany do właściwej kolejki/rejestracji z numerkiem wydrukowanym z Infokiosku/Automatu biletowego i czeka na wyświetlenie jego numeru na stanowisku danej rejestracji, w której zostanie obsłużony.

Przy wyborze "Umówiona wizyta" - pacjent musi uwierzytelnić się poprzez wpisanie swojego numeru PESEL lub zeskanowanie kodu z dokumentu potwierdzenia rejestracji. System musi mieć możliwość definiowania dowolnego zakresu czasowego dla potwierdzania wizyt – np. pacjent który ma wizytę na godzinę 14:00, może potwierdzić wizytę maksymalnie godzinę przed godziną wizyty. W rezultacie ten pacjent potwierdzi się jedynie od godziny 13:00-14:00. System ma możliwość zdefiniowania dowolnego czasu spóźnienia na wizytę – np. Pacjent ma wizytę na godzinę 14:00, spóźnił się 5 minut, system daje mu możliwość potwierdzenia do godziny 14:15.

W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej (np. brak skierowania, problem z ubezpieczeniem) pacjent musi otrzymać informację w Infokiosku /Automacie biletowym o konieczności zgłoszenia się do właściwej rejestracji/poradni. System dla takiego scenariusza musi nadać wyższy priorytet dla danego numeru tak aby personel rejestracji w pierwszej kolejności obsłużył tego pacjenta z uwagi na zbliżającą się wyznaczoną godzinę wizyty. Informacja o priorytecie oraz przyczyny skierowania pacjenta do rejestracji muszą być widoczne w aplikacji użytkownika (personelu rejestracji).

System musi zapewniać możliwość pobierania danych z działającego w szpitalu systemu medycznego HIS np. w celu obsłużenia wymaganej funkcji „Potwierdzenie przybycia pacjenta do placówki z wykorzystaniem numeru PESEL lub skan kodu powiązanego z pacjentem z dokumentu potwierdzenia rejestracji”.

System zarządzania ruchem pacjentów powinien mieć możliwość dokonania weryfikacji wprowadzonych danych przez pacjenta na automacie biletowym w zakresie co najmniej: terminu wizyty, statusu ubezpieczenia eWUŚ, ważności skierowania w oparciu o dane pozyskane z systemu medycznego HIS.

Prawidłowa weryfikacja danych musi kończy się otrzymaniem biletu z numerem wizyty. System drukuje bilet papierowy lub na żądanie pacjenta po wybraniu opcji musi umożliwić wygenerowanie biletu cyfrowego dostępnego na telefonie użytkownika. Po wydrukowaniu/wygenerowaniu biletu system musi skierować pacjenta do strefy oczekiwania właściwej dla jego wizyty Poradni Specjalistycznej. W tym celu system musi umożliwiać na żądanie pacjenta prezentację na monitorze  mapy z graficzną ścieżką dojścia do celu wizyty wraz z opisem trasy. W poradni przed gabinetem pacjent musi być informowany o czasie wezwania do gabinetu za pomocą monitorów stanowiskowych lub zbiorczych w poczekalniach.  

System Przy wyborze opcji „Mapa szpitala” na infokiosku, musi wyświetlić wizualizację szpitala (elektroniczna mapa) wraz z wyszukiwarką celu wizyty pacjenta. System musi zaprezentować ścieżkę dotarcia do wybranego celu ze słownym opisem kierunku poruszania się.

2. Wezwanie pacjenta rejestracja

System musi umożliwiać pracownikowi rejestracji ręczne wezwanie pacjenta. Na wyświetlaczu stanowiskowym zainstalowanym w strefie oczekiwania powinien pojawić się wzywany numer wraz z graficzną informacją o wezwaniu (pop-up zawierający numer pacjenta oraz nazwę stanowiska, do którego jest wzywany). Wzywany numer musi pozostać na wyświetlaczu stanowiska do momentu wezwania nowego pacjenta lub zakończenia jego obsługi. Wezwanie pacjenta musi być realizowane w formie audio-wizualnej poprzez nadawanie komunikatu głosowego o wzywanym numerze oraz numerze stanowiska wraz sygnałem dźwiękowym (np. gong). Komunikaty systemu kolejkowego muszą być wysokiej jakości, nagrane przez lektora studyjnego.

Personel rejestracji w każdej chwili musi mieć możliwość dokonywania korekty w pierwszeństwie wywołania numerów kolejkowych lub nadać priorytet dla wybranego numeru z listy. Na liście numerów oczekujących powinna znajdować się informacja o rodzaju sprawy/kolejki jaką wybrał pacjent, godzinę pobrania biletu itd. Obsługa korekty pierwszeństwa numerów przy użyciu metody „drag and drop” – przesuwanie numerów za pomocą myszki – podniesienie numeru kolejkowego i opuszczenie go do dowolnej kolejki lub do wywołania.

W przypadku nieprawidłowej autoryzacji pacjenta na Infokiosku/automacie biletowym (jest zarejestrowana wizyta, ale są przeciwskazania do jej realizacji np. brak ubezpieczenia) system musi umożliwiać taką konfigurację, aby była możliwość skierowania pacjenta do rejestracji z automatycznie nadanym priorytetem do najszybszej obsługi. Personel rejestracji musi mieć możliwość przesunięcia numeru do właściwej kolejki. Informacja o przesunięciu musi być automatycznie rejestrowana w systemie (rejestracja czynności użytkownika systemu).

System musi umożliwiać personelowi recepcji przy wykorzystaniu drukarek nablatowych wprowadzenie i wydrukowanie nowego numeru. Aplikacja na żądanie użytkownika generuje w czasie rzeczywistym komunikaty w momencie:

· pojawienia się numeru w kolejce (jeśli lista była pusta),

· braku połączenia z danym urządzeniem.

3. Obsługa pacjenta gabinet przyjęć

System musi umożliwiać wezwanie pacjenta do gabinetu przez personel medyczny.  Na wyświetlaczu zainstalowanym przy gabinecie przyjęć musi pojawić się informacja, który numer jest wzywany wraz z graficzną informacją o wezwaniu (pop-up zawierający numer pacjenta oraz nazwę stanowiska, do którego jest wzywany). Wzywany numer musi pozostać na wyświetlaczu stanowiska do momentu wezwania nowego pacjenta lub zakończenia jego obsługi. Wezwanie pacjenta musi odbywać się w formie audio-wizualnej poprzez nadawanie komunikatu głosowego o wzywanym numerze oraz numerze stanowiska wraz z sygnałem dźwiękowym (np. gong). Aplikacja na monitorach przy gabinetowych musi mieć możliwość prezentowania określonych informacji w tym: nazwa poradni/kolejki, numer gabinetu, lekarz aktualnie przyjmujący (personalia), godziny przyjęć poradni, aktualnie przebywający numer w gabinecie, numery oczekujące. System ma możliwość wskazywania personelowi medycznemu wykazu pacjentów potwierdzonych w automacie biletowym wraz z godziną zarejestrowanej wizyty. System musi umożliwiać użytkownikowi dokonywanie korekty w pierwszeństwie wywołania numerów kolejkowych Obsługa korekty pierwszeństwa numerów przy użyciu metody „drag and drop” – przesuwanie numerów za pomocą myszki – podniesienie numeru kolejkowego i opuszczenie go do dowolnej kolejki lub do wywołania. W systemie użytkownik ma dostęp do historii numeru tzn. wykaz informacji o czasie i działaniach wszystkich użytkowników podejmowanych w obsłudze numeru (wygenerowanie numeru, wywołanie, ponowne wywołanie, przesunięcia między kolejkami, zakończenie obsługi lub/i usunięcie z listy oczekujących). W systemie operacja zakończenia obsługiwania danego numeru musi skutkować usunięciem go z listy oczekujących i umieszczeniem go automatycznie w archiwum obsłużonych numerów. Na żądanie system musi pozwalać na ponowne przywrócenie numeru z archiwum do kolejki numerów oczekujących np. w sytuacji przypadkowego zamknięcia numeru. 
Aplikacja do obsługi systemu kolejkowego w gabinetach musi mieć możliwość korzystania z widżetu zainstalowanego na komputerze w gabinecie. Widżet wyświetlany w górnej części ekranu w formie poziomej belki z funkcją autoukrywania. Widżet musi mieć również stałego zadokowania i pozostania nad innymi aplikacjami. 

4. Wymagania ogólne 
1) Dostarczany Sprzęt musi być kompletny, tj.: mieć okablowanie oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie. 

2) Dostarczany Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z najnowszych linii produktowych. 

3) Sprzęt musi być dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi do działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności bezterminowymi licencjami na używanie tych funkcjonalności. 

4) Wszystkie urządzenia powinny posiadać możliwość aktualizacji do najnowszej stabilnej wersji oprogramowania układowego . 

5) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę, że usługi opisane serwisowe i gwarancyjne (sprzęt i oprogramowanie) , świadczone będą bezpośrednio przez producenta/tów przedmiotu zamówienia  lub autoryzowany podmiot współpracujący z Producentem w najwyższym poziomie partnerstwa przewidzianym w sieci dystrybucyjnej danego producenta dla rynku geograficznego właściwego dla Zamawiającego lub poziomie niższym, o nie więcej niż jeden stopień, działający w imieniu tego Producenta.

6) W ramach odbioru Zamawiający dokonuje odbioru: 

- ilościowego – w ramach którego weryfikuje w szczególności ilość elementów dostarczonego Sprzętu, jego kompletność, jak również zgodność dostawy z terminem realizacji Umowy; 

- jakościowego – w ramach którego weryfikuje w szczególności zgodność sprzętu z Umową i dostarczoną dokumentacją oraz pod kątem braku uszkodzeń mechanicznych, funkcjonalnym oraz poprawności jego działania. 

7) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania w raz z dostawą Zamawiającemu zestawienia w formacie xls dostarczonego Sprzętu zawierającego informacje dotyczące, ilości,  typu i modelu Sprzętu, konfiguracji sprzętowej, numeru seryjnego Sprzętu lub katalogowego.

IV. System kolejkowy - wymagania funkcjonalne systemu i specyfikacja urządzeń

Przedmiot zamówienia: 
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto
	Nr katalogowy 

	1
	SYSTEM KOLEJKOWY - licencja 
	Szt.
	1
	
	
	
	
	


	IV.1 SYSTEM KOLEJKOWY - licencja -1 szt.

Oprogramowanie do obsługi i zarzadzania ruchem pacjentów w szpitalu

	L.p.
	FUNKCJONALNOŚCI OGÓLNE 
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE opis

	1. 
	System pracujący w architekturze klient - serwer
	Tak
	

	2. 
	Aplikacja kliencka uruchamiana w przeglądarce internetowej (web application) 
	Tak
	

	3. 
	Aplikacja instalowana na serwerze musi działać wyłącznie na systemie operacyjnym typu open source (Linux)
	Tak
	

	4. 
	Baza danych systemu zainstalowana na serwerze: open source, wydajna i nierelacyjna (no SQL) (websocket)
	Tak
	

	5. 
	Komunikacja aplikacji klienckiej oraz aplikacji na urządzeniach z serwerem musi odbywać się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem technologii websocket (niedopuszczalne regularne odpytywania o dane generujące dodatkowy ruch w sieci)
	Tak
	

	6. 
	Interfejs graficzny aplikacji klienckiej musi być intuicyjny. Obsługa w tym wywołanie czy przenoszenie numerów realizowana z użyciem techniki przeciągnij i upuść („drag and drop”)
	Tak
	

	7. 
	Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu do systemu zabezpieczona loginem i hasłem
	Tak
	

	8. 
	Aplikacja kliencka musi poprawnie działać na następujących wersjach przeglądarek:

- Microsoft edge

- google chrome 70+

- Mozilla Firefox 64+
	Tak
	

	9. 
	Moduł kolejkowy w aplikacji klienckiej musi być wykonany w trybie RWD i dostosowywać się do wyświetlania na mniejszych ekranach i urządzeniach mobilnych
	Tak
	

	10. 
	Rozwiązanie musi posiadać dodatkowe oprogramowanie (widżet) do zainstalowania w systemie operacyjnym na komputerach użytkowników umożliwiający uruchomienie webowej wersji aplikacji kolejkowej oraz zadokowanie jej w zasobniku systemowym lub na stałe w górnej części ekranu. Widżet musi być odpowiednio wyskalowany tak aby możliwe było wyświetlenie aplikacji w górnej części ekranu w formie paska funkcyjnego na całej szerokości pulpitu. Widżet musi mieć funkcje autoukrywania i przywracania widoku po najechaniu kursorem w obszar jego funkcjonowania (górna cześć ekranu). Możliwość uruchomienia widżetu na systemach Windows (7,8,10) oraz Linux
	Tak
	

	11. 
	Administracja musi pozwalać na zarządzanie użytkownikami systemu oraz ich uprawnieniami. Możliwość zdefiniowania uprawnień do wybranych kolejek oddzielnie dla każdego użytkownika lub dla grup. Uprawnienia do kolejek muszą dzielić się na co najmniej trzy rodzaje: podgląd, obsługa biletów (wywoływanie/zakończenie), przenoszenie numeru do innych kolejek
	Tak
	

	12. 
	Zarządzanie stanowiskami do obsługi kolejek (dodawanie, usuwanie, blokowanie). Możliwość określania godzin, w których kolejka może wydawać bilety
	Tak
	

	13. 
	Zarządzanie kolejkami w systemie (dodawanie nowych kolejek, edycja istniejących oraz usuwanie). Dla każdej kolejki musi być możliwość przypisania oddzielnego prefiksu (dodatkowe opcjonalne oznaczenie literowe do numeru biletu, np. Laboratorium: L01). Prefiks może składać się z jednej lub przynajmniej z dwóch liter.
	Tak
	

	14. 
	Zarządzanie pomieszczeniami / stanowiskami (przypisywanie ich do kolejek)
	Tak
	

	15. 
	Zarzadzanie harmonogramami pracy urządzeń z podziałem na każdy dzień tygodnia
	Tak
	

	16. 
	Zarządzanie wyglądem poprzez dodawanie kompozycji do wyświetlaczy i automatów biletowych (zmiana opcji takich jak kolory czcionek, tła, wielkości marginesów, dostępny także zaawansowany edytor arkuszy styli pozwalający na modyfikacje wyglądu)
	Tak
	

	17. 
	Możliwość zdefiniowania słownika dni wolnych od pracy
	Tak
	

	18. 
	Z poziomu aplikacji możliwa praca na więcej niż jednej kolejce jednocześnie
	Tak
	

	19. 
	System działa w oparciu o architekturę klient-serwer i jest uruchamiany automatycznie podczas włączania serwera
	Tak
	

	20. 
	Obsługa powiadomień systemowych: (wyłączenie się danego urządzenia, nowy numer w kolejce). Możliwość włączania / wyłączania poszczególnych typów powiadomień
	Tak
	

	21. 
	Moduł archiwum numerów z funkcją wyszukiwarki numeru po parametrach (numer, nazwa biletu, status, kolejka, pomieszczenie / stanowisko)
	Tak
	

	22. 
	Funkcja przypisywania danych osobowych w tym Imienia i Nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia pacjenta do numeru kolejkowego oraz priorytetów: osoba niepełnosprawna, kobieta ciężarna, kombatant, inne
	Tak
	

	23. 
	System musi posiadać integrację w zakresie pobierania danych z systemu HIS, aby możliwe było pozyskanie informacji o potwierdzeniu przyjścia pacjenta w dniu planowanej wizyty, poprzez wpisanie numeru PESEL lub zeskanowanie kodu kreskowego z dokumentu potwierdzenia rejestracji
	Tak
	

	24. 
	System musi udostępniać funkcję cyfrowy bilet, poprzez prezentację w telefonie informacji w tym:

· Informacji o pobranym wirtualnym numerze kolejkowym przez pacjenta 

· Informacji o lokalizacji wizyty (kolejka, numer gabinetu, lokalizacja na mapie)

· Personaliach lekarza prowadzącego
	Tak
	

	25. 
	Podgląd bieżącego statusu pracy stanowisk (monitorowanie w czasie rzeczywistym)
	Tak
	

	26. 
	Obliczanie efektywności pracy elementów systemu w wybranym czasie
	Tak
	

	27. 
	Możliwość wysyłania raportów z pracy systemu na wprowadzone w systemie adresy e-mail
	Tak
	

	28. 
	Dostęp do logów z pracy systemu
	Tak
	

	29. 
	Zdalny monitoring pracy wyświetlaczy w postaci aktualnego zrzutu z ekranu, obciążenia procesora, zajętości pamięci RAM i dysku twardego, adresu IP, adresu MAC, uptime’u
	Tak
	

	30. 
	Konfigurowalny układ informacji na wyświetlaczach np. nazwa poradni, nazwisko lekarza, numery oczekujące. Każda kolumna z informacjami powinna być edytowalna (zmiana rozmiaru, kolejności, nazwy nagłówka)
	Tak
	

	31. 
	Zarządzanie godzinami wydawania biletów w danych kolejkach
	Tak
	

	32. 
	System spełniający wymogi rozporządzenia RODO – bezpieczeństwo przetwarzania i ochrony danych osobowych
	Tak
	

	33. 
	Obsługa aktualizacji oparta na obsłudze konteneryzacji i środowisko docker swarm lub kubernetes
	Tak
	

	IV.2 OBSŁUGA KOLEJKI

	1. 
	Generowanie numerów do obsługi kolejki z poziomu systemu lub pobranie numeru z automatu biletowego
	Tak
	

	2. 
	Przewijana lista numerów oczekujących w kolejce, z funkcją przestawiania numerów w dowolnej kolejności
	Tak
	

	3. 
	Widok kolejki z informacją o ogólnej liczbie numerów oczekujących
	Tak
	

	4. 
	Potwierdzenie wizyty przez pacjenta przez aktywację usługi na Infokiosku/Automacie biletowym. Potwierdzenie może nastąpić po wpisaniu numeru PESEL lub zeskanowaniu kodu kreskowego z dokumentu potwierdzenia rejestracji
	Tak
	

	5. 
	Potwierdzenie wizyty pacjenta przez personel placówki z poziomu aplikacji stanowiskowej
	Tak
	

	6. 
	System informuje pacjenta o odmowie wydania biletu lub przekierowania do kolejki rejestracji, jeżeli potwierdzenie na automacie biletowym nastąpiło po ustalonej godzinie w terminarzu. Możliwość ustawienia w systemie czasu tolerancji opóźnienia 
	Tak
	

	7. 
	System ma również możliwość ustalenia maksymalnego dopuszczalnego czasu przed godziną wizyty (np. 1 godzina). W przypadku próby potwierdzenia przybycia wcześniej niż pozwala na to system - pacjent powinien zostać poinformowany stosownym komunikatem na Infokiosku (wraz z jego ustaloną godziną wizyty).
	Tak
	

	8. 
	Szybki dostęp do obsługiwanych kolejek. System pamięta ostatnie obsługiwane przez użytkownika kolejki po ponownym zalogowaniu do aplikacji
	Tak
	

	9. 
	Pacjent w automacie biletowym ma do wyboru cel wizyty (lista poradni/pracowni do wyboru)
	Tak
	

	9.1. 
	Przy wyborze celu wizyty - wybór dowolnego przycisku sprawia, że pacjent jest kierowany do właściwej kolejki z numerkiem wydrukowanym z automatu biletowego i czeka na wyświetlenie się jego numeru na stanowisku danej kolejki
	Tak
	

	9.2. 
	Przy potwierdzeniu obecności na wizytę – pacjent wpisuje swój PESEL lub skanuje kod kreskowy powiązany z pacjentem z dokumentu potwierdzenia rejestracji wydanych z systemu HIS. Otrzymuje bilet z numerem wizyty i kierowany jest do strefy oczekiwania poradni specjalistycznej. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji medycznej (brak skierowania, brak ubezpieczenia) pacjent dostaje informację o konieczności zgłoszenia się do rejestracji poradni. W tym celu otrzymuje bilet do właściwej dla jego wizyty rejestracji celem wyjaśnienia braku wymaganych dokumentów. Rejestratorka z poziomu swojego stanowiska w systemie może przekazać numer pacjenta do właściwej kolejki do gabinetu lekarskiego
	Tak
	

	10. 
	Przy drukowaniu biletu system na żądanie pacjenta prezentuje na elektronicznej mapie graficzną drogę dojścia do miejsca świadczenia wizyty
	Tak
	

	11. 
	System posiada wbudowany edytor WYSIWYG dla treści na drukowanych biletach . Za pomocą edytora powinno być możliwe dodanie informacji takich jak:

· - numer wraz z symbolem literowym danej kategorii,

· - liczbę oczekujących osób w kolejce,

· - datę i godzinę wydania biletu,

· - nazwę kolejki

· - imię i nazwisko lekarza

· - dodatkowy opis w nagłówku

· - dodatkowy opis w stopce biletu

· - kod kreskowy
	Tak
	

	12. 
	System powiadamia o kolejce pacjentów oczekujących na monitorach w poczekalni lub innych wskazanych miejscach instalacji monitorów objętych systemem kolejkowym:

· prezentacja listy numerów oczekujących;

· prezentacja numerów aktualnie przebywających w poszczególnych gabinetach
	Tak
	

	13. 
	Wezwanie pacjenta do stanowiska rejestracji wywoływane jest poprzez przeciągniecie i upuszczeniu numeru tzw. drag and drop przez użytkownika w systemie. 

Na wyświetlaczu stanowiska pojawia się wzywany numer wraz z graficzną informacją o wezwaniu. Wzywany numer pozostaje na wyświetlaczu stanowiska do momentu wezwania nowego pacjenta lub zakończenia obsługi.
	Tak
	

	14. 
	Wezwanie pacjenta do gabinetu odbywa się z aplikacji www lub widżetu instalowanego na komputerze użytkownika
	Tak
	


	15. 
	Możliwość priorytetyzacji kolejkowania i przywołania pacjenta poza kolejnością w dowolnym momencie. 

System automatycznie nadaje najwyższy priorytet dla numerów, wygenerowanych z automatu biletowego w trakcie potwierdzania wizyty przez pacjenta z brakiem skierowania lub brakiem ubezpieczenia eWUŚ
	Tak
	

	16. 
	Numery z nadanym priorytetem (automatycznie nadanym z systemu, lub oznaczonym przez użytkownika) są zawsze pierwsze na liście numerów oczekujących w aplikacji użytkownika i w aplikacji na monitorze stanowiskowym i zbiorczym oraz posiadają inny kolor niż pozostałe numery.
	Tak
	

	17. 
	Powiadamianie pacjentów w poczekalni na wskazanych monitorach poprzez komunikaty dźwiękowe i głosowe (nagrania przez lektorów studyjnych). Komunikaty głosowe zawierają co najmniej frazy:

· numer xxx proszony do gabinetu xxx

· numer xxx proszony do stanowiska xxx

· numer xxx proszony do rejestracji

· numer xxx proszony na badanie
	Tak
	

	18. 
	Delegowanie pacjenta do innego gabinetu lub konkretnej rejestracji/kolejki w formie przekazania jego numeru w systemie (nadawca gabinet A - odbiorca gabinet B). Numer pacjenta jest wówczas widoczny na liście osób oczekujących do wskazanego gabinetu (rejestracji) z odpowiednim komunikatem (możliwość dodania uwagi). 

Powrót pacjenta do zlecającego gabinetu przebiega analogicznie w formie przekazaniu numeru w systemie z odpowiednim komunikatem o jego powrocie.
	Tak
	

	19. 
	Podgląd online: ile osób pobrało bilet do danej kolejki, możliwość transferu danego numeru biletu do innej kolejki, możliwość przeniesienia wzywanego numeru do poczekalni
	Tak
	

	20. 
	Pracownicy szpitala na stanowisku mogą przełączać się pomiędzy usługami (np. w przypadku nieobecności pracownika obsługującego inną kolejkę)
	Tak
	

	21. 
	Rozpoczęcie/zakończenie przerw przez personel medyczny i prezentacja tych danych na monitorach. 

System prezentuje dane lekarza przyjmującego na monitorach przy gabinecie w momencie uruchomienia przez niego kolejki.
	Tak
	

	22. 
	System w części obsługi kolejek jest wspomagany poprzez aplikację (widżet) instalowaną na komputerach użytkowników
	Tak
	

	23. 
	Zarządzanie limitami wydawanych biletów wg kolejek
	Tak
	

	24. 
	Konfigurowanie listy obsługiwanych kolejek (stanowisk/gabinetów)
	Tak
	

	25. 
	Monitorowanie niedostępności urządzeń użytkowanych w ramach systemu
	Tak
	

	26. 
	Zbieranie i przetwarzania danych statystycznych o pracy systemu (z podziałem na kolejki), w szczególności:
	Tak
	

	26.1. 
	liczba i czas wydawania numerów w określonym przedziale czasu,
	Tak
	

	26.2. 
	czasy oczekiwania na obsługę,
	Tak
	

	26.3. 
	czasy obsługi klientów,
	Tak
	

	27. 
	Generowanie raportów statystycznych w celu ich dalszej obróbki i wykorzystania do celów Zamawiającego (format min. Excel)
	Tak
	

	28. 
	Konfigurowalny widok kolejek na monitorach (np.: widok w formie kafli z opcją dowolnego zagnieżdżania)
	Tak
	

	29. 
	Funkcja regulacji wielkości tekstu na ekranach monitorów zbiorczych lub przygabinetowych 
	Tak
	

	30. 
	Monitory zbiorcze wyświetlają m.in. informację o numerze stanowiska i numerze biletu w danym obszarze (agregacja kolejek do wybranych gabinetów).
	Tak
	

	31. 
	Monitory przygabinetowe wyświetlają m.in. informacje o numerze wywoływanego biletu oraz nazwy poradni, numer gabinetu, personalia lekarza przyjmującego w danym gabinecie, numery oczekujące do gabinetu.
	Tak
	

	32. 
	Generowanie komunikatów audio z możliwością zarządzania i wyboru opcji „klasyczny gong” i/lub „wyczytywanie przywoływanego biletu w języku polskim”.
	Tak
	

	33. 
	Blokowanie na żądanie wydawania biletów
	Tak
	

	34. 
	Możliwość ustalenia maksymalnej liczby biletów jakie mogą znajdować się jednocześnie w kolejce / grupie kolejek (blokowanie wydawania nowych biletów powyżej limitu)
	Tak
	

	35. 
	Wyświetlanie komunikatów o wyczerpaniu limitu biletów na dany dzień
	Tak
	

	36. 
	Ustalanie okresu, kiedy wydawane są bilety (z podziałem na każdy dzień tygodnia)
	Tak
	

	37. 
	Zerowanie numeracji dla wybranych kolejek automatycznie w nocy lub ręcznie na żądanie poprzez panel administracyjny.
	Tak
	

	38. 
	Wyświetlanie komunikatów na monitorach np.: w formie paska informacyjnego na dole ekranu. Możliwość wskazania wybranych monitorów na które można wysłać komunikat
	Tak
	

	39. 
	Podgląd obsłużonych/zamkniętych numerów na wybranych kolejkach/stanowiskach z funkcją przywrócenia numeru do kolejki oczekujących
	Tak
	

	40. 
	Funkcja poczekalni. Użytkownik może przenieść numer do wirtualnej poczekani skąd ponownie może go przywrócić do obsługiwanej kolejki
	Tak
	

	41. 
	Możliwość stworzenia kolejek złożonych (1 bilet, wiele spraw) wraz z przebiegiem ścieżki, przydzielaniem do odpowiednich kolejek oraz wydrukowaną na bilecie listą
	Tak
	

	42. 
	Wprowadzenie ogłoszeń w tym komunikatów w języku migowym w formacie plików graficznych lub video (min. JPG, PNG, MP4) wyświetlanych na monitorach. System udostępnia wyświetlanie tych ogłoszeń równocześnie z prezentacją kolejek tzn. możliwość wyświetlania widoku aplikacji (w tym: widok kolejek, przywołanie pacjenta) i ogłoszeń na przemian w określonej sekwencji czasowej

Podczas prezentacji ogłoszeń aplikacja na monitorze umożliwia prezentację okna wywołania numeru pacjenta (komunikaty wywołania pacjenta mają priorytet nad ogłoszeniami)
	Tak
	

	Przedmiot zamówienia: 
L.p.

Nazwa przedmiotu zamówienia

Jedn. m.

Ilość

Cena netto

Wartość netto

Podatek VAT zł
Wartość brutto

Producent
1

ELEKTRONICZNA MAPA SZPITALA – AUTOMAT BILETOWY/ INFOKIOSK -  licencja
Szt.

1

2

ELEKTRONICZNA MAPA SZPITALA - URZĄDZENIA MOBILNE – licencja 
Szt.

1

3

ELEKTRONICZNA MAPA SZPITALA – AUTOMAT BILETOWY/ INFOKIOSK -  licencja 
Szt.
1
IV.2a ELEKTRONICZNA MAPA SZPITALA – AUTOMAT BILETOWY/ INFOKIOSK -  licencja 1 szt
L.p.

FUNKCJONALNOŚCI OGÓLNE 

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TAK/NIE

Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE Opis


	1.
	System pełni funkcję informacyjną dla pacjentów w postaci wizualizacji budynku poradni szpitala. Prezentacja graficzna na ekranie ścieżki dojścia do wyszukiwanego miejsca. Oprogramowanie jest udostępnione pacjentom na Infokioskach/Automatach biletowych
	Tak
	

	2.
	Wizualizacja (mapa) w rzucie izometrycznym budynku szpitala oraz odwzorowanie wnętrza pięter budynku
	Tak
	

	3.
	Mapa uruchamia się automatycznie podczas drukowania biletu kolejkowego, prezentując drogę dojścia do miejsca świadczenia usługi pacjentowi
	Tak
	

	4.
	Funkcja zaznaczenia budynku w przestrzeni 3D niezależnie od położenia widoku. Po zaznaczeniu przedstawiony zostanie krótki opis budynku (nazwa, dodatkowy opis – np. poradnia xxx, zdjęcie)
	Tak
	

	5.
	Z poziomu mapy pacjent ma możliwość przejścia do wnętrza budynku i wybranego piętra prezentującego układ pomieszczeń.
	Tak
	

	6.
	System udostępnia możliwość szybkiego i łatwego wyszukania drogi z punktu informacyjnego A do punktu B (np. pomieszczenia, przychodni, laboratorium, etc.) znajdującego się na dowolnym piętrze w budynku szpitala i prezentować użytkownikowi sposób dojścia do niego. Sposób prezentacji ścieżki musi uwzględniać animację drogi na mapie oraz słowny opis przejścia przez poszczególne odcinki (jak np. potrzeba wejścia do windy / iść 50m prosto / wyjść z budynku itp.) Przy prezentacji ścieżki do celu użytkownik ma dodatkowo możliwość podglądu zdjęcia docelowego miejsca.  
	Tak
	

	7.
	Widok piętra umożliwia wybranie konkretnego pomieszczenia i uzyskanie na jego temat informacji: dodatkowego opisu i zdjęcia wnętrza. Możliwe jest wybranie opcji umożliwiającej wyznaczenie drogi do pomieszczenia.
	Tak
	

	8.
	System posiada wbudowaną wyszukiwarkę dla treści znajdujących się w bazie danych systemu i przeznaczonych do wyszukiwania dla użytkowników. Wyniki wyszukiwania na liście są interaktywne (czyli jest możliwość ich dotknięcia, tym samym wyświetlenia informacji szczegółowej na temat danego elementu i wytyczenia trasy nawigacji do niego, w przypadku jego powiązania z planem budynku).
	Tak
	

	IV.2b ELEKTRONICZNA MAPA SZPITALA - URZĄDZENIA MOBILNE – licencja 1 szt

	1
	Aplikacja obsługiwana z przeglądarki internetowej urządzenia mobilnego.
	Tak
	

	2
	Wskazanie ścieżki dojścia do celu wskazanego przez użytkownika
	Tak
	

	3
	Prezentacja na podkładzie mapowym trasy z opisem tekstowym wraz z punktami pośrednimi
	Tak
	

	4
	Opisane lub opatrzone zdjęciem punkty pośrednie obrazowane podczas pokonywania kolejnych kroków w aplikacji w drodze co celu
	Tak
	

	5
	Określenie punktów startowych - miejsc z których będzie startowała usługa nawigacji do punktu docelowego (punkty startowe mogą być wywieszone w formie tablic z kodem QR lub umieszczone w aplikacji, a następnie wybierane z pola "Wybierz miejsce startowe"). 
	Tak
	

	6
	Mapa zawiera wszystkie gabinety, poradnie wskazane przez klienta
	Tak
	

	7
	Zamawiający dopuszcza zastosowanie dedykowanych tabliczek systemowych jeżeli producent oferowanego rozwiązania elektronicznej mapy takich wymaga do poprawnego działania systemu. W przeciwnym
przypadku tabliczki z kodami mają być wykonane z tworzywa sztucznego o grubości min. 2 mm i rozmiarze A3 z jednolitym nadrukiem odpornym na działanie promieni UV. Tabliczki będą zawieszone wyłącznie wewnątrz pomieszczeń
	Tak
	


Przedmiot zamówienia: 
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto
	Producent, typ i nr katalogowy

	1
	Automat biletowy/Infokiosk 
	Szt.
	5
	
	
	
	
	

	2
	Wyświetlacz gabinetowy/stanowiskowy
	Szt.
	46
	
	
	
	
	

	3
	Wyświetlacz zbiorczy/ grupowy
	Szt 
	14
	
	
	
	
	

	4
	Drukarka biletowa do rejestracji
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	5
	7 Przełącznik sieciowy LAN
	Szt.
	3
	
	
	
	
	

	6
	Serwer komputerowy Rack
	Szt. 
	1
	
	
	
	
	

	7
	Szafa RACK wisząca 19” 12U
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	8
	Pętla induktofoniczna powierzchniowa
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	9
	V.2 Pętle induktofoniczna stanowiskowe 
	Szt.
	4
	
	
	
	
	

	10
	Wzmacniacz mobilny z pętlą induktofoniczną
	Szt.
	1
	
	
	
	
	


	IV.3 Automat biletowy/Infokiosk – 5 szt.

Automat biletowy - zainstalowany tak, aby zapewnić wszystkim pacjentom w tym ze specjalnymi potrzebami, możliwość wygodnego pobrania biletu i wyszukania informacji. Za pomocą dotykowego ekranu pacjent definiuje cel swojej wizyty. Na podstawie wprowadzonych danych zostanie wydrukowany bilet kolejkowy oraz wyświetlona mapa szpitala ze wskazówkami dojścia do celu.

	OPIS PARAMETRÓW
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE opis

	OBUDOWA
	

	1.
	Konstrukcja wykonana z blachy stalowej lub stali nierdzewnej, o konstrukcji samonośnej zapewniającej sztywność obudowy 
	Tak
	

	2.
	Wolnostojąca, uniemożliwiająca dostęp z zewnątrz do podzespołów wewnętrznych i jakichkolwiek połączeń,
	Tak
	

	3.
	Stopa podstawy bez potrzeby kotwienia do podłoża
	Tak
	

	4.
	Dostęp serwisowy do podzespołów i wymiany papieru z frontu urządzenia, zabezpieczony zamkiem patentowym
	Tak
	

	5.
	Obudowa pomalowana proszkową farbą umożliwiającą łatwą dezynfekcję 
	Tak
	

	6.
	Miejsce do przechowywania papieru termicznego
	Tak
	

	7.
	Ekran oraz obudowa podświetlona taśmami LED RGB
	Tak
	

	8.
	W poszyciu obudowy zainstalowana klawiatura w alfabecie Braille’a ze stali nierdzewnej
	Tak
	

	9.
	Przystosowany do obsługi przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
	Tak
	

	MONITOR
	

	1.
	przekątna monitora min. 24” 
	Tak
	

	2.
	typ podświetlenia: Edge LED
	Tak
	

	3.
	kąt widzenia obrazu (poziom/pion) min: 178 poziomo / 178 pionowo
	Tak
	

	4.
	naturalna rozdzielczość pracy min: 1920 x 1080 px
	Tak
	

	5.
	jasność min. 250 cd/m2
	Tak
	

	6.
	kontroler dotyku Projected Capacitive Technology (PCT), liczba punktów dotyku min. 10
	Tak
	

	7.
	wyświetlacz zamocowany poziomo
	Tak
	

	8.
	przystosowany do pracy 24/7
	Tak
	

	9.
	twardość szyby min. H3
	Tak
	

	JEDNOSTKA STERUJĄCA
	

	1.
	procesor min. 2 rdzeniowy o taktowaniu min. 1,5 GHz 
	Tak
	

	2.
	pamięć min.: 4 GB RAM
	Tak
	

	3.
	dysk twardy min.: 64 GB SSD
	Tak
	

	4.
	min. 2x USB
	Tak
	

	5.
	min. 1x HDMI
	Tak
	

	DRUKARKA BILETÓW
	

	1.
	metoda druku: Termiczny druk liniowy
	Tak
	

	2.
	komunikacja – wyłącznie USB, możliwy wydruk w trybie offline urządzenia 
	Tak
	

	3.
	rozdzielczość: min. 203 dpi
	Tak
	

	4.
	szerokość papieru:
80mm
	Tak
	

	5.
	automatyczne ucinanie: pełne oraz częściowe
	Tak
	

	6.
	maksymalna szybkość druku: 200 mm/s
	Tak
	

	7.
	zestaw znaków: PC437/850/852/857/858/860/863/865/866/1250, WPC1252
	Tak
	

	8
	Gwarancja minimum 24 miesiące na ww 5 szt  zestawów
	Tak
	

	AKCESORIA
	

	1.
	wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D/2D 
	Tak
	


	IV.4 Wyświetlacz gabinetowy/stanowiskowy – 46 szt.

Wyświetlacze stanowiskowe przewidziano do informowania o numerze wywoływanego numeru do gabinetu lekarskiego/przyjęć lub stanowiska rejestracji. Wyświetlacze stanowiskowe, oprócz aktualnie przywoływanego pacjenta prezentują dodatkowe informacje związane z poradniami specjalistycznymi w tym nazwa poradni, personalia lekarza przyjmującego, godziny przyjęć.



	OPIS PARAMETRÓW
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE opis

	1.
	rozdzielczość min: 1920x1080 px
	Tak
	

	2.
	panel: LED/LCD
	Tak
	

	3.
	rozmiar min. 21,5”
	Tak
	

	4.
	jasność min: 250cd/m2
	Tak
	

	5.
	głośniki 2 x min. 1W
	Tak
	

	6.
	procesor min. 4 rdzeniowy o taktowaniu min 1,5 GHz
	Tak
	

	7.
	pamięć min: 2 GB RAM
	Tak
	

	8.
	dysk twardy lub eMMC min: 8GB
	Tak
	

	9.
	min. 2 porty USB
	Tak
	

	10.
	komunikacja: min. 1x LAN, 
	Tak
	

	11.
	dla każdego monitora uchwyt umożliwiający trwałe zamocowanie go do ściany lub sufitu 
	Tak
	

	12.
	pilot do zdalnego zarzadzania monitorem i jego parametrami
	Tak
	

	13.
	monitor przewidziany do pracy ciągłej 24/7
	Tak
	

	14.
	 Gwarancja minimum 2 lata
	Tak
	


	IV.5 Wyświetlacz zbiorczy/ grupowy - 14 szt.

Wyświetlacz zbiorczy przewidziano do prezentowania zbiorczej informacji o stanie kolejek w wybranym obszarze (np. stan z kilku kolejek do gabinetów specjalistycznych) oraz do prezentacji materiałów reklamowych/profilaktycznych.

	OPIS PARAMETRÓW
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE Opis 

	1.
	rozdzielczość min: 1920x1080 px
	Tak
	

	2.
	rozmiar min. 42,5”
	Tak
	

	3.
	panel LED/LCD
	Tak
	

	4.
	jasność: min. 500 cd/m2
	Tak
	

	5.
	kontrast: min. 1200:1
	Tak
	

	6.
	kąty widzenia obrazu: min. 178 / 178
	Tak
	

	7.
	głośniki wbudowane 2 x min. 5W
	Tak
	

	8.
	procesor min. 4 rdzeniowy o taktowaniu min 1,5 GHz
	Tak
	

	9.
	pamięć min: 2 GB RAM
	Tak
	

	10.
	dysk twardy lub eMMC min: 8GB
	Tak
	

	11.
	min 2 porty USB, 
	Tak
	

	12.
	komunikacja: min 1x LAN, 
	Tak
	

	13.
	do każdego monitora uchwyt umożliwiający trwałe zamocowanie do monitora ściany lub sufitu 
	Tak
	

	14.
	monitor przewidziany do pracy ciągłej 24/7
	Tak
	

	15.
	pilot do zdalnego zarzadzania monitorem i jego parametrami
	Tak
	

	16.
	 Gwarancja minimum 2 lata
	Tak
	


	IV.6 Drukarka biletowa do rejestracji – 3 szt. 

Drukarki przewidziane jako wyposażenie stanowisk rejestracji służą do wydawania pacjentom biletów kolejkowych w przypadku, gdy pacjent nie korzysta z kiosków biletowych lub są z nimi utrudnienia

	OPIS PARAMETRÓW
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE Op[is

	1.
	Parametry wydruku:

· metoda druku: termiczna

· prędkość: max 250 mm/s

· rozdzielczość: min. 203 DPI
	Tak
	

	2.
	Papier: termiczny, szerokości 58/60/80mm
	Tak
	

	3.
	Wytrzymałość: min. 100 mln pulsów lub więcej 150km lub więcej 2mln ucięć
	Tak
	

	4.
	Kody kreskowe: upc-a, upc-e, ean8, ean13, code39, itf, codebar, code128, code93, pd417, qr code
	Tak
	

	5.
	Interfejsy komunikacyjne: USB, Ethernet
	Tak
	

	6.
	Obudowa zapobiegającą zachlapaniu oraz zakurzeniu wnętrza drukarki 
	Tak
	

	7
	 Gwarancja minimum 2 lata
	Tak
	


	IV.7 Przełącznik sieciowy LAN – 3 szt.

Przełączniki sieciowe na potrzeby komunikacji urządzeń systemu kolejkowego z serwerem systemu

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE opis

	1.
	Przełączniki sieciowe dostarczone i zainstalowane wraz z instalacją sieci LAN na potrzeby komunikacji urządzeń systemu kolejkowego z serwerem systemu.
	Tak
	

	2.
	Klasa przełącznika: Zarządzalny
	Tak
	

	3.
	Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet 48
	Tak
	

	4.
	 Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
	Tak
	

	5.
	 Standardy komunikacyjne

IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
	Tak
	

	6.
	Obsługa 10G
	Tak
	

	7.
	Dublowanie portów
	Tak
	

	8.
	Pełny dupleks
	Tak
	

	9.
	Automatyczne MDI/MDI-X zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami
	Tak
	

	10.
	Obsługa sieci VLAN
	Tak
	

	11.
	Przepustowość rutowania/przełączania

176 Gbit/s
	Tak
	

	12.
	Przepustowość 88000 Mpps
	Tak
	

	13.
	Funkcje DHCP
	Tak
	

	14.
	Zasilacz  AC/DC  dołączony
	Tak
	

	15.
	Obsługa PoE
	Tak
	

	16.
	 Ilość portów obsługiwana przez Power over Ethernet Plus (PoE +) 40
	Tak
	

	17.
	Całkowita moc power over Ethernet (PoE) 600 W
	Tak
	

	18.
	 Certyfikaty CE, FCC, IC
	Tak
	

	19.
	Możliwości montowania w stelażu
	Tak
	

	20.
	Rozmiar 1U
	Tak
	

	21.
	 4 porty SFP
	Tak
	

	22.
	 Gwarancja minimum 2 lata
	Tak
	


	IV.8 Serwer komputerowy Rack – 1 szt.

Serwer komputerowy  na potrzeby instalacji systemu kolejkowego

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE opis

	1.
	Serwer komputerowy dostarczony i zainstalowany wraz z instalacją urządzeń na potrzeby instalacji systemu kolejkowego.
	Tak
	

	2.
	Obudowa:

-Typu Rack, wysokość maksimum 1U;


	Tak
	

	4.
	Procesor:

6 rdzeni wg https://www.cpubenchmark.net/compare/ minimum 13987 punktów na dzień 25-03-2022r

	Tak
	

	5.
	Pamięć RAM:

-Zainstalowane min. 16 GB pamięci RAM 
	Tak
	

	6.
	Kontrolery dyskowe:

-Zainstalowany sprzętowy kontroler RAID 0, 1,5, 10 
	Tak
	

	7.
	Dyski twarde:

-Zainstalowane min. 2 dyski HDD o sumarycznej pojemności 2 TB
	Tak
	

	8.
	Inne napędy zintegrowane:

-Możliwość instalacji wewnętrznego napędu optycznego obsługującego formaty CD/DVD 
	Tak
	

	9.
	Kontrolery LAN:

2x 10/100/1000 Mbit/s
	Tak
	

	10.
	Porty:

-Zintegrowana karta graficzna 

-min. 1x USB 2.0 

-min. 1x USB 3.0 


	Tak
	

	11.
	Zasilanie, chłodzenie:

-zasilacz 450 W
	Tak
	

	12.
	Gwarancja:

-min. 2 lata gwarancji producenta serwera w trybie onsite.


	Tak
	

	13.
	System operacyjny open source
	Tak
	


	IV.9 Szafa RACK wisząca 19” 12U – 1 szt.

Szafa przeznaczona do instalowania urządzeń teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w standardzie 19".

	L.p.
	OPIS PARAMETRÓW
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE Opis

	1.
	Szafa jednosekcyjna o wymiarach: 600x600mm (SxG)
	Tak
	

	2.
	Dwie pary belek rackowych z prostokątnymi otworami montażowymi
	Tak
	

	3.
	Przepusty kablowe umieszczone z góry i z dołu
	Tak
	

	4.
	Drzwi przednie z szybą wyposażone w zamek.
	Tak
	

	5.
	Osłony boczne wyposażone w zatrzaski ułatwiające ich demontaż
	Tak
	

	6.
	Gwarancja 2 lata
	Tak
	


V. Pętle induktofoniczne - specyfikacja urządzeń

	V.1 Pętla induktofoniczna powierzchniowa – 1szt. 

System pętli induktofonicznej powierzchniowej dla osób słabosłyszących zintegrowany 

z systemem kolejkowym, celem zagwarantowania użytkownikom aparatów słuchowych należytego odbioru komunikatów głosowych z systemu kolejkowego.

	OPIS PARAMETRÓW OGÓLNYCH
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE Opis

	1.
	System pętli induktofonicznej powierzchniowej dla osób słabosłyszących zintegrowany z systemem kolejkowym,
	Tak
	

	2.
	Zaprojektowanie, kalibracja i instalacja systemu zgodna z normą PN EN 60118-4:2015 – 6 ‚‚Elektroakustyka – Aparaty słuchowe – Część 4: Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane do współpracy z aparatami słuchowymi – Natężenie pola magnetycznego.
	Tak
	

	3.
	Obszar objęty działaniem pętli induktofonicznej nie mniejszy niż 30 m2
	Tak
	

	4.
	Obszar z pętlą indukcyjną oznakowany piktogramem zgodnym z ETSI EN 301 4622 (2000-03). Oznakowanie należy umieścić w zależności od możliwości na posadzce (z wyznaczeniem granic działania systemu) lub stosując oznakowanie pionowe. 

Przy oznakowaniu pionowym dodatkowo umieszczenie komunikatu w formie tekstowej „System pętli indukcyjnej – przełącz aparat słuchowy na cewkę indukcyjną ‘T’”
	Tak
	

	5.
	Wykonanie pomiarów zgodności systemu z normą PN EN 60118-4, potwierdzone protokołem. Pomiary należy wykonać urządzeniem pomiarowym posiadającym świadectwo wzorcowania. 
	Tak
	

	OPIS PARAMETRÓW WZMACNIACZA
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE opis

	1.
	Maksymalny prąd wyjściowy
≥ 2x 5 A RMS
	Tak
	

	2.
	Napięcie na wyjściu pętli
≥ 34 V RMS
	Tak
	

	3.
	Pasmo przenoszenia
≥ 80 -  9500 Hz
	Tak
	

	4.
	Złącze wejściowe Combo (XLR, TRS), Phoenix
	Tak
	

	5.
	Wejścia:
 Mikrofonowe, Liniowe, 100V
	Tak
	

	6.
	Zgodność z normą
IEC 60118-4
	Tak
	

	7.
	Gwarancja producenta na wzmacniacz – min. 60 miesięcy. Należy przedstawić zaświadczenie o posiadanych kompetencjach z zakresu systemów pętli induktofonicznej – przed zawarciem umowy. 
	Tak
	


	V.2 Pętle induktofoniczna stanowiskowe – 4 szt.

	System pętli induktofonicznej stanowiskowej dla osób słabosłyszących, przeznaczony do punktu obsługi bezpośredniej zgodny z PN EN 60118-4.  

	V.2.1 Pętla induktofoniczna stanowiskowa – 3 szt. 

	OPIS PARAMETRÓW
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE opis

	1.
	Maksymalny prąd wyjściowy
≥ 2 A RMS
	Tak
	

	2.
	Maksymalne napięcie wyjściowe
≥ 6,5 V RMS
	Tak
	

	3.
	Pasmo przenoszenia
≥ 100 -  9000 Hz
	Tak
	

	4.
	Zgodność z normą
IEC 60118-4
	Tak
	

	5.
	Wejścia Mikrofonowe, Liniowe
	Tak
	

	6.
	Złącze wejściowe
Jack 3,5mm, terminal Phoenix
	Tak
	

	7.
	W skład wchodzi: wzmacniacz, mikrofon pastylkowy, przewód nadawczy instalowany pod blatem.
	Tak
	

	V.2.2 Pętla stanowiskowa mobilna – 1 szt. 

	OPIS PARAMETRÓW
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE Opis

	1.
	Wzmacniacz w klasie D
	Tak
	

	2.
	Podłączany mikrofon zewnętrzny
	Tak
	

	3.
	Zgodność z normą
IEC 60118-4
	Tak
	

	4.
	Łatwa do dezynfekcji słuchawka jednouszna dla osób niekorzystających z aparatów słuchowych.
	Tak
	

	5.
	Minimalny prąd wyjściowy  3,5 A RMS
	Tak
	

	6.
	Wbudowany akumulator - czas pracy min. 10h
	Tak
	

	7.
	Ładowanie akumulatorów przez złącze micro-USB.
	Tak
	

	8.
	 Gwarancja minimum 2 lata
	Tak
	


	V.3 Wzmacniacz mobilny z pętlą induktofoniczną – 1 szt. 

	OPIS PARAMETRÓW
	SPEŁNIENIE WYMAGAŃ TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE Opis

	1.
	Regulacja barwy, wzmocnienia, 
	Tak
	

	2.
	Wbudowany mikrofon
	Tak
	

	3.
	Możliwość podłączenia słuchawek lub pętli indukcyjnej naszyjnej 
	Tak
	

	4.
	Słuchawka nauszna zamknięta i pętla indukcyjna naszyjna w zestawie
	Tak
	

	5.
	Czas pracy min. 8h
	Tak
	

	6.
	Ładowanie przez USB - 5V
	Tak
	

	7.
	Wskaźnik stanu baterii
	Tak
	

	8.
	Złącze na zewnętrzny mikrofon
	Tak
	

	9.
	 Gwarancja minimum 2 lata
	Tak
	


VI. Informacje instalacyjne

a) montaż

Na korytarzach lub w strefach oczekiwania monitory montowane na ścianie lub do sufitu na uchwytach typu VESA.

Należy zaprojektować i zainstalować okablowanie pętli indukcyjnej na obszarze poczekalni w sposób gwarantujący spełnienie wymagań normy PN EN 60118-4.

b) okablowanie

Do urządzeń prowadzi przewód F/UTP kategorii obowiązującej w placówce medycznej. Kable rozprowadzane są bezpośrednio w korytkach kablowych wzdłuż korytarzy oraz pod tynkiem w pomieszczeniach doprowadzane bezpośrednio do poszczególnych urządzeń. Podłączenie systemu zarządzania ruchem pacjentów  do sieci LAN będzie wykonane  kablem tożsamym z przyjętym rodzajem i kategorią dla okablowania strukturalnego przewidzianego w szpitalu. Okablowanie LAN dla systemu zarządzania ruchem pacjentów należy zakończyć gniazdem keystone w puszce (natynkowej lub podtynkowej ), a połączenie wykonać patchcordem.

Kable należy prowadzić w dedykowanych do tego celu trasach kablowych. Nie należy prowadzić kabli telekomunikacyjnych i zasilających w tych samych trasach kablowych. 
Inne wymogi. 

1. Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. oferowanych produktów w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia na etapie badania i oceny  materiałów opisowych pochodzących od producenta: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego produktu,  przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp. 

2. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

3. W ofercie należy podać nazwę producenta, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego produktu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu. 
4. Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia. 

5. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub opisów, lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu
Data i podpis Wykonawcy

……………………………..……….

4/22

