Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2
Zadanie 1
Implanty ortopedyczne
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto
	Nr katalogowy nazwa producenta

	1
	Stabilizacja transpedikularna z dostępu tylnego w skoliozie długoodcinkowej piersiowo – lędźwiowej z monitorowaniem funkcji rdzenia kręgowego. 
Cechy: wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe, walcowy kształt gwintu, ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, łączniki poprzecznie mocowane wielokątowi do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika, pręt o grubości 6,35 mm, system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka), średnica śrub od 4,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm, możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych (redukcyjnych), instrumentarium obejmuje system do monitorowania integralności układu nerwowego (dostarczany każdorazowo do operacji). 
W skład zestawu wchodzi:    
	kpl.
	20
	
	
	
	
	

	1 cd.
	10 śrub wielokątowych lub sztywnych/haków
	Szt
	10
	
	
	
	
	

	
	2 śruby redukcyjne
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	12 nakrętek
	Szt
	12
	
	
	
	
	

	
	2 pręty
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	1 łącznik poprzeczny
	szt
	1
	
	
	
	
	

	2
	Stabilizacja transpedikularna z dostępu tylnego w skoliozie krótkoodcinkowej w odcinku piersiowym, z monitorowaniem funkcji rdzenia kręgowego. 
Cechy: wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe, walcowy kształt gwintu
ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika, pręt o grubości 5,5 mm, system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny), średnica śrub od 4,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm, możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku. instrumentarium obejmuje system do monitorowania integralności układu nerwowego (dostarczany każdorazowo do operacji).
W skład zestawu wchodzi:    
	kpl.
	80
	
	
	
	
	

	2 cd.
	12 śrub lub haków
	Szt
	12
	
	
	
	
	

	
	12 nakrętek
	Szt
	12
	
	
	
	
	

	
	2 pręty
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	2 pręty CoCr
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	1 łącznik poprzeczny
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	3
	Stabilizacja transpedikularna z dostępu tylnego w skoliozie krótkoodcinkowej w odcinku piersiowym, z monitorowaniem funkcji rdzenia kręgowego.   Cechy: wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe, walcowy kształt gwintu
ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka)ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika, pręt o grubości 4,5 mm, system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny), średnica śrub od 4,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm, możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku. Instrumentarium obejmuje system do monitorowania integralności układu nerwowego (dostarczany każdorazowo do operacji).

W skład zestawu wchodzi:                                                                                                                 
	kpl.
	8
	
	
	
	
	

	3 cd.
	12 śrub lub haków
	Szt
	12
	
	
	
	
	

	
	12 nakrętek
	Szt
	12
	
	
	
	
	

	
	2 pręty
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	2 rozwórki rosnące
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	4
	Zestaw do stabilizacji odcinka piersiowo – lędźwiowego z dostępu przedniego, z monitorowaniem funkcji rdzenia kręgowego. 

Cechy: Materiał tytan, system o czterech różnych rozmiarach bloków kręgowych podwójnych (rozmiary od 19 do 25 mm) oraz 3 rozmiarach bloków kręgowych pojedynczych (rozmiary od 13 do 17mm) w celu zapewnienia dopasowania do natomii pacjenta, system z otwartymi od góry tulipanowymi śrubami kręgowymi,
umożliwiającymi łatwy montaż pozostałych elementów systemu, ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, charakter
gwintowanej części śruby zapewnia jej łatwe wprowadzanie – stożkowym rdzeniu i cylindrycznym obrysie zewnętrznym,
pojedynczy gwintowany element blokujący pręt w śrubie, pręty gładkie, łączniki poprzeczne mocowane bez konieczności doginania elementów łącznika, w zestawie narzędzia umożliwiające doginanie i docinanie prętów, reduktor do pręta. Instrumentarium obejmuje system do monitorowania integralności układu nerwowego (dostarczany każdorazowo do operacji).

W skład zestawu wchodzi:     
	kpl.
	4
	
	
	
	
	

	4 cd.
	4 śruby
	Szt
	4
	
	
	
	
	

	
	2 staplery
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	4 blokery
	Szt
	4
	
	
	
	
	

	
	2 pręty
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	1 łącznik
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	5
	Płytka szyjna w złamaniach kręgosłupa. 
Materiał – tytan, długość płytki 19-110 mm, skok długości, co 5 mm, śruby samogwintujące i samonawiercajace się (nie wymagające nawiercania korówki) - dostępne w dwóch średnicach, automatyczne blokowanie śrub zintegrowane z płytka oraz z możliwością powtórzeń, nie powodujące zwiększenia profilu płytki, długości śrub samogwintujących od 11 – 19 mm, samonawiercajace od 11 – 15 mm ze skokiem co 2 mm, możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kifoza) bez utraty możliwości blokady, blokada wkreta musi pozwalać na jej łatwe rewizyjne usuniecie, płyta niskoprofilowa o
wysokości 2,6 mm, dwa rodzaje śrub, umożliwiające stałe lub wielokatowe ustawienie wobec płytki, możliwość wprowadzenia i blokowania wkretów na każdym stabilizowanym poziomie, w zestawie piny umożliwiające wstępne mocowanie płytki na powierzchni trzonów, instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyt) posiadające raczki zakończone powierzchnia silikonową.                         
W skład zestawu wchodzi:                                                                                                 
	kpl.
	5
	
	
	
	
	

	5 cd.
	1 płytka szyjna 
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	
	4 wkręty
	Szt
	4
	
	
	
	
	

	6
	Zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej.  Cechy: Śruby tulipanowe wieloosiowe samogwintujące o trzech średnicach z zakresu 3,5
mm -4,0mm i 4,5 mm, dł. od 10 mm – 52 mm stopniowane co 2mm z zakresem ruchomości 45 stopni, w zestawie śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich dł., śruby korowe(potyliczne) w sr. 4,0 mm i 4,5 mm, dł. od 6 mm – 12 mm stopniowane co 2 mm, możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta, śruby i haki o tulipanowym kształcie połączenia z prętem, montaż pręta od haków i śrub jednym elementem blokującym, implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry, pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany
kąta wygięcia, pręty o średnicy 3,2 mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym, w zestawie dostępne otwarte łączniki boczne odsadzone, w zestawie pręty przegubowe umożliwiające dostosowanie (bez konieczności doginania pręta) do anatomii pacjenta „in situ”, w zestawie płyta potyliczna z obracanymi uchwytami na pręt co ułatwia montaż oraz umożliwia lepsze zredukowanie naprężeń własnych konstrukcji, możliwość połączenia dwóch prętów o różnych średnicach bez użycia dodatkowych elementów. 
W skład zestawu wchodzi:                                                                                              
	kpl.
	5
	
	
	
	
	

	6 cd.
	4 śruby kręgowe(haki)
	Szt
	4
	
	
	
	
	

	
	4 śruby potyliczne
	Szt
	4
	
	
	
	
	

	
	6 blokerów
	Szt
	6
	
	
	
	
	

	
	2 pręty
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	1 łącznik
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	
	1 płyta 
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	7
	Cage typu PLIF/TLIF z wypełnieniem. 
Przekrój klatki w płaszczyznie strzałkowej klinowo – obły, z zaokragloną przednią cześcią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez koniecznosci stosowania wstepnej dystrakcji czy obrotu klatki, powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunieciem, rozmiary klatek: wysokość od 8-14 mm, w długosciach od 22 mm –36 mm stopniowane co 4 mm, implant posiada przestrzen możliwa do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości Wypełnienie: Substytuty kości do spondylodezy
Substytut kostny kości gąbczastej w postaci granulek lub pasków do wypełniania ubytków kostnych, skład: 85% +/- 5%, beta trójfosforan wapnia, 15% -/+ 2% hydroksyapatyt
W skład zestawu wchodzi:     
	kpl.
	5
	
	
	
	
	

	7 cd.
	1 klatka
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	
	1 substytut kości
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	8
	Stabilizacja transpedikularna przez skórna kręgosłupa piersiowo – lędźwiowego.  
Cechy: Wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe, walcowy kształt trzpienia śruby, ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, pręt o grubości 5,5 mm, system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym, mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka), średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm, pręty o długości od 30 do 180 mm, zaostrzone na końcach w celu łatwiejszej implantacji, możliwość zaopatrzenia 6 kolejnych kręgów, w zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu dwóch lub trzech kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta wstosunku do położenia śrub, co pozwoli na jednoznaczne i pewne zamocowanie pręta w tulipanie śruby, w zestawie znajduje się narzędzie umożliwiające sprawdzenie czy pręt jest prawidłowo umieszczony w śrubie, system umożliwia kontrolowaną redukcję kręgozmyków do 16mm.
W skład zestawu wchodzi:                            
	kpl.
	10
	
	
	
	
	

	8 cd.
	4 śruby
	Szt
	4
	
	
	
	
	

	
	4 blokery
	szt
	4
	
	
	
	
	

	
	2 pręty
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	1 igła dostępowa
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	
	4 druty prowadzące
	Szt
	4
	
	
	
	
	

	9
	Zestaw do stabilizacji krzyżowo – biodrowej. 
System posiada możliwość zastosowania bloków krzyżowych (2 śruby wkręcane w kość krzyżową) lub bloków krzyżowo-biodrowych (2 śruby wkręcane w kość krzyżowa oraz 1 śruba wkręcana w talerz biodrowy)- materiał tytan oraz stal- kształt otworów w blokach krzyżowych wymusza odpowiednią trajektorię wprowadzanych śrub- śruby wprowadzane w kość krzyżową w 2 średnicach o długościach od 35 do 70.                                                         W skład zestawu wchodzi:                                                           
	kpl.
	3
	
	
	
	
	

	9 cd.
	2 bloki krzyżowo – biodrowe
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	2 łącznik pręta
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	2 blokery łacznika
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	6 śrub krzyżowo - biodrowych
	Szt
	6
	
	
	
	
	

	10
	Cage typu ACIF.
Odporność na urazy mechaniczne – materiał PEEK, anatomiczny kształt implantu umożliwiajacy odtworzenie naturalnej krzywizny kregosłupa szyjnego, ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów, obecność znaczników radiologicznych w celu oceny jego położenia po implantacji, dwie szerokości klatki 14,16 i 18 mm oraz dwie głebokosci 11, 14 mm i 16 mm, wysokości klatki 4, 5, 6, 7 mm, instrumentarium pozwalajace na przygotowanie gniazda odwzorowujacego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia, centralny otwór ułatwiajacy przerost
kostny, mocowanie do uchwytu implantu poprzez gwintowany otwór.                                                                                                    Wypełnienie: Uwodniony hydroksyapatyt (zawartość czystego hydroksyapatytu 50%) w postaci pasty w tubkach, pojemność 1 cmł. 
W skład zestawu wchodzi:      
	kpl.
	         3
	
	
	
	
	

	10 cd.
	Klatka ACIF
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	
	Wypełnienie 
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	11
	Stabilizacja szyjna hybrydowa. 
Cechy; materiał klatki PEEK, materiał śrub tytan, budowa hybrydowa – klatka miedzytrzonowa przykręcana do trzonów za pomoca dwóch samonawiercajacych i samogwintujacych srub, zerowy profil implantu,szerokosc 15mm, 17mm, 20mm, głebokosc 12mm, 14mm, długość śrub od 11mm do 15mm ze skokiem maks. 2 mm, min 4 wysokości
implantu z zakresu 5-8 mm ze skokiem maks. 1 mm, mechanizm blokujacy pozwalajacy na rewizyjne usuniecie śrub, w zestawie dostepne rozwieracze do rany: tepe i zabkowane w min. 5 rozmiarach, w zestawie rozwieracz typu „Caspar” z pinami w min. 3 długosciach z zakresu 12-16mm.
W skład zestawu wchodzi:                            
	kpl.
	3
	
	
	
	
	

	11 cd.
	1 klatka
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	
	2 śruby 
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	12
	Zestaw do korekcji i stabilizacji deformacji nerwowo – mięśniowych 5,5/6,0., z monitorowaniem funkcji rdzenia kręgowego. 

Wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe, walcowy kształt gwintu, podwójna linia gwintu przy głowie śruby oraz pojedyncza w części dystalnej śruby, ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika,kompatybilność z prętem o średnicy 5,5mm oraz 6,0mm mm, system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka), średnica śrub od 4,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym, nie może przekraczać 13 mm wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym
nie może przekracza 5 mm ponad pręt, w zestawie zestaw narzędzi do derotacji szczytowej, umożliwiające również korekcję poprzez translację. Instrumentarium obejmuje system do monitorowania integralności układu nerwowego (dostarczany każdorazowo do operacji). 
W skład zestawu wchodzi:                                                                                  
	kpl.
	10
	
	
	
	
	

	12 cd.
	10 śrub 
	Szt
	10
	
	
	
	
	

	
	10 blokerów
	Szt
	10
	
	
	
	
	

	
	2 pręty
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	2 pręty CoCr
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	1 łącznik
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	13
	Zestaw do korekcji kręgozmyku techniką MidLF. Cechy: Wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe, walcowy kształt gwintu, podwójna linia gwintu przy głowie śruby oraz pojedyncza w części dystalnej śruby, ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania
elementów łącznika, pręt o średnicy 4,75mm, system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym
mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka), średnica śrub od 4,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym, nie może przekraczać 13 mm wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekracza 5 mm ponad pręt, możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku.
W skład zestawu wchodzi:                                                                                                                 
	kpl.
	4
	
	
	
	
	

	13 cd.
	4 śruby
	Szt
	4
	
	
	
	
	

	
	4 blokery
	Szt
	4
	
	
	
	
	

	
	2 pręty
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	1 łącznik
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	14
	Zestaw łączników do wydłużania stabilizacji kręgosłupa. 

W skład zestawu wchodzi:                                                                                                      
	kpl.
	3
	
	
	
	
	

	14 cd.
	1 łącznik
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	
	1 bloker
	Szt
	2
	
	
	
	
	

	15
	Substytut kości w postaci pasków. 

Cechy:skład:
hydroksyapatyt 15%, trójfosforan wapnia 85% - przekrój poprzeczny 20mm x 6mm w 3 objętościach 

	kpl.
	15
	
	
	
	
	

	15 cd.
	12cc= 5 kpl
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	
	24cc = 5 kpl
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	
	43cc = 5kpl 
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	16
	Zestaw do stabilizacji stawu krzyżowo – biodrowego.                  

Cechy: 
kompatybilność z prętami o średnicy 5,5mm oraz 6,0 mm - podwójna linia gwintu przy głowie śruby oraz pojedyncza w części dystalnej śruby - śruby o średnicach7,5mm, 8,5mm, 9,5mm, 10,5mm o długościach od 60mm do 100mm. 

W skład zestawu wchodzi:                                                                                                              
	kpl.
	4
	
	
	
	
	

	16 cd.
	1 śruba
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	
	1 bloker
	Szt
	1
	
	
	
	
	

	17
	Proteza trzonu szyjnego, piersiowego i lędźwiowego – koszyk, do zabiegów urazowych
	kpl.
	3
	
	
	
	
	

	18
	Zestaw do korekcji i stabilizacji w leczeniu deformacji u dzieci rosnących, z monitorowaniem funkcji rdzenia kręgowego                                                                                     Cechy: System umożliwiający rozsuwanie konstrukcji wraz ze wzrostem pacjenta, śruby wielokątowe ze stali nierdzewnej, samogwintujące, tulipanowe, walcowaty kształt gwintu,
ujemny kąt pióra gwintu, elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku. 
Łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika, pręt o średnicy 4,5mm oraz 5,5 mm.  System mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym,  mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka), średnica śrub od 4,5 mm do 6,5 mm ze skokiem co 1 mm,  średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco - zabezpieczającym, nie może przekraczać 13 mm,  wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco - zabezpieczającym  nie może przekracza 5 mm ponad pręt. 
	kpl.
	12
	
	
	
	
	

	19
	Wiertła do wiertarki szybkoobrotowej (użyczanej do zabiegów od Wykonawcy na czas trwania umowy)
	szt.
	100
	
	
	
	
	

	20
	Jednorazowy, monopolarny skalpel plazmowy do precyzyjnego cięcia tkanek miękkich, umożliwiający bezpieczną ekstrakcję elektrod DBS:
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	21
	Jednorazowe elektrody bipolarne do uzyskiwania hemostazy tkanek miękkich i kości. Aquamantys zamyka naczynia do średnicy 1mm wykorzystując przepływ soli fizjologicznej, bez generowania dymu oraz bez zwęglenia tkanki. Kompatybilny z generatorem AEX. Elektrody dedykowane do do dużych obszarów tkankowych
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	22
	Proteza trzonu do odcinka szyjnego, piersiowego i lędzwiowego. Materiał tytań, rdzeń protezy o średnicy 12 mm, blokowanie protezy za pomocą blokera. W skład protezy wchodzą: 
	kpl.
	2
	
	
	
	
	

	22 cd.
	1 baza rdzenia
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	1 rdzeń
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	2 blokady płytek granicznych
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	2 płytki graniczne
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	1 blokada protezy
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	23
	 Zestaw rewizyjny do korekcji i stabilizacji w leczeniudeformacji u dzieci rosnących, 
	kpl.
	10
	
	
	
	
	

	
	
	Razem
	
	
	
	
	
	


Dodatkowe zobowiązania Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 
1. Użyczenie Zamawiającemu na czas wykonywania zabiegów generatora fal o częstotliwości radiowej  łączący energię bipolarną oraz monopolarną.  Jednocześnie Wykonawca zabezpiecza obsługę systemu, którą wykonywać ma profesjonalny i posiadający stosowne uprawnienia personel Wykonawcy lub inny upoważniony podmiot. W ramach wynagrodzenia za oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca   zapewni na czas wykonywania zabiegów system  i osobę - operatora do monitorowania w czasie wykonywania zabiegu przewodzenia struktur nerwowych – dot. wyłącznie pozycji wskazanych  w zadaniu zgodnie z opisem.
 Wykonawca (lub podmiot) ma posiadać stosowne ubezpieczenie OC w zakresie świadczonej usługi neuromonitoringu. 
Powiadomienie o planowanym zabiegu i konieczności zapewnienia usługi neuromonitoringu zostanie przekazane wykonawcy telefonicznie lub pisemnie (faks, telefon lub e-mail)  minimum na 4 dni przed planowanym zabiegiem. W przypadku nagłych zdarzeń lub zabiegu nieplanowego wykonawca zabezpiecza sprzęt i obsługę niezwłocznie od chwili powiadomienia max. do 12 godzin od zgłoszenia.  

2. Użyczenie Zamawiającemu na czas wykonywania zabiegów wiertarki neurochirurgicznej, szybkoobrotowej z konsolą IPC – kompatybilna z oferowanymi wiertłami w poz. 19. 

3. Użyczenie Zamawiającemu na czas trwania umowy 1 szt. laptop (poj. RAM – 8; poj. dysków min 500 GB, procesor wynik punktowy  min. 4 000 punktów w niezależnych testach cpubenchmark.net, ekran minimum 14” matowy) z oprogramowaniem operacyjnym Microsoft Windows10 + Microsoft Word do prowadzenia banku implantów. Po zakończeniu umowy laptop wraz z oprogramowaniem zostanie bezpłatnie przekazany Zamawiającemu na zasadzie darowizny. 

4. W ramach wynagrodzenia za oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca użyczy Zamawiającemu na czas wykonywania zabiegu niezbędnego instrumentarium do implantacji, które może być dostarczone na zasadzie użyczenia na cały czas trwania zamówienia lub dostarczane do każdego zabiegu.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie „komisu” u Zamawiającego. Pierwsza dostawa (asortyment komisu zostanie uzgodniony z Wykonawcą po zawarciu umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia)  ma być dostarczona do Zamawiającego  w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia. Dostawy częściowe -  uzupełniające „komis” w terminie do 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Rozlicznie za zużyte przez Zamawiającego do zabiegu przedmioty umowy odbywać się będzie na podstawie protokołu zużycia, który stanowić będzie podstawę dla wykonawcy do wystawienia faktury obciążającej Zamawiającemu tyt. zużytego przedmiotu zamówienia oraz uzupełnienia stanu „komisu”. Całkowity koszt dostaw zamawianych produktów do siedziby Zamawiającego ponosi wykonawca. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę,  wyłącznie w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację  - protokoły zużycia przedmiotów zamówienia, szczegółowo opisujące ilość i ich rodzaj. Niewykorzystane podczas operacji elementy z  będą zwrócone Wykonawcy, po zakończeniu okresu obowiązywania umowy – w terminie do 7 dni.” 
14

