Zał. Nr 2                           Opis do zadania nr 1.

pn. Zaprojektuj i wykona oraz dostarcz i zamontuj meble do pomieszczeń Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Olsztyn, ul. Żołnierska 18a

- Podstawa opracowania

- – Rozbudowa i przebudowa poziomu 0 bryła A2 w celu utworzenia Pracowni Rezonansu Magnetycznego w  Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

- –Przebudowa  II piętra bryła A1 w celu Poprawy Dostępności do działu Diagnostyki Obrazowej   Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

- –Przebudowa  części pomieszczeń poziomu 1  bryły A1 wraz z rozbudową o strefę wejścia bryły A2 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

- Cel zadania

Celem zadania jest opracowanie projektu mebli biurowych, ich wykonanie, dostawa i montaż w remontowanych pomieszczeniach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

- W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzić będzie m.in. :

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej pomieszczeń wraz z instalacjami

w zakresie niezbędnym do zaprojektowania i montażu mebli

- opracowanie projektu mebli  i ich uzgodnienie z Zamawiającym

- opracowanie projektu lad recepcyjnych i przedstawienie min. 2 do wyboru dla Zamawiającego

- wykonanie mebli

- dostawa i montaż mebli w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Wymagania ogólne wykonania mebli

Meble w dwóch kolorach jesion messina/ jasno szary (U112)

Meble do pomieszczeń na wykazie nr 1, 2, 3 - kolor należy dopasować do istniejącego

Meble:

- meble z płyty meblowej, kolor : jesion messina/ jasno szary (U112)

- korpusy, fronty, półki itp. z płyty gr. 1,8 cm, wszystkie krawędzie wykończone abs w kolorze płyty,

- blaty biurek, komód, szafek xero płyta gr. 3,6 cm - wszystkie krawędzie w tym tył blatów - wykończone abs w kolorze płyty

- pod biurkiem wysuwana półka na klawiaturę , w blacie przelotki na okablowanie

- nogi komód, regałów, szafek i szaf, wysokości 15 cm, metalowe, z możliwością regulacji,

- półki w szafach, regałach, szafkach z możliwością regulacji na całej wysokości mebla.

- część szaf i szafek wyposażona w zamki,

- konstrukcja szuflad: boki metalowe, dno płyta meblowa,

- uchwyty metalowe dł. 129mm,

- w zestawach kuchennych - blaty kuchenne, gr. 3,8 cm , zakończenie profil R3, kolor jasny – gładki (np. krypton).Wycięte otwory pod baterie. Styk blatu i ściany uszczelnić i wykończyć listwą bezbarwną

- zawiasy szafek oraz prowadnice szuflad z samodomykaczami

Kolor szary - pomieszczenia .(lp./nr pom) : 4/2.11; 5/2.15; 6/2.13; 7/2.12; 8/2.09; 9/2.10;  19/10; 20/20; 24/18; 26/102; 27/103; 30/11; 31/8;32/EEG.

Kolor jesion messina - pomieszczenia .(lp./nr pom) :1/1.8;10/2.07; 11/2.25; 12/2.26; 13/2.27; 14/2.23; 15/2.24; 16/104; 17/6; 18/13; 20/szatnia; 23/16; 25/Rezonans,15 pokój socjalny, 14 opisownia, punkt pielęgniarski, 9 pokój przygotowawczy, 10 sterownia; 28/rezonans; 29/9

Lady recepcyjne

- Kolorystyka – nawiązująca do pozostałego wyposażenia i do uzgodnienia  z Zamawiającym.

- Blenda cofnięta od przodu blatu o 11cm, cokół o kolejne 2cm zapewniający, że klienci stojący przed ladą nie ocierają obuwiem o cokół, odporna na zarysowania, uderzenia

- Kolor okleiny płyt, przelotek, uchwytów itp.: (ostateczne kolory zostaną wybrane po wyłonieniu Wykonawcy z pośród gamy dostępnych kolorów oferowanych przez producenta w kategorii asortymentu spełniającego minimalne wymogi Zamawiającego)

- Preferowane laminaty firmy: EGGER, PFLEIDERER, KRONO ONE WORLD – z atestem higieny E-1

Do dekoracji zewn. obudowy należy użyć min. płyt typu: Akrylux, Getalit

wbudowanych, lub nakładanych boniowo, z podświetleniem LED-kolor-różnorodny

- Nad  ladą konstrukcja antywirusowa składająca się z szyby ochronnej/plexi bezbarwnej o grubości min 3 mm zamontowanej w uchwytach z wysokogatunkowej stali chromowano-niklowej

5. Terminy wykonania:

I etap zostanie wykonany w terminie 31.08.2022

i dotyczy pomieszczeń: pom.(lp./nr pom): 1/1.8; 2/blok; 3/125A;  16/104; 17/6; 18/13; 19/10; 20/szatnia; 21/SORD; 22/20; 23/16; 24/18; 25/4,15,14,9,10; 26/102; 27/103; 30/11;  31/8; 32/EEG )

II etap zostanie wykonany w terminie 31.12.2022

i dotyczy pomieszczeń: pom. .(lp./nr pom)4/2.11; 5/2.15; 6/2.13; 7/2.12; 8/2.09; 9/2.10; 10/2.07; 11/2.25; 12/2.26; 13/2.27; 14/2.23; 15/2.24;

  - Uwagi końcowe:

- przy realizacji zadania stosować zalecenia i wytyczne producenta/ dostawcy płyt, blatów i akcesoriów meblowych,

- obowiązuje weryfikacja wymiarów w naturze! Dotyczy to w szczególności oceny kolizji danego mebla z gniazdkami elektrycznymi, grzejnikami i podłączeniami sanitarnymi, a także mebli do wbudowania we wnęce, czy pomiędzy ścianami pomieszczenia. Przy zestawach kuchennych i stołach ze zlewem - długości zabudowy/stołu dostosować do okładziny ściennej z glazury/ pcv .

- wszelkie wątpliwości należy bezwzględnie uzgadniać z Zamawiającym

- wszystkie elementy mebli ( płyta meblowa , blaty „kuchenne” , uchwyty nóżki , zawiasy, prowadnice szuflad) przed zastosowaniem MUSZĄ uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

- oświadczenie o wykonaniu wizji lokalnej